附件1

辐射事故量化指标

一、特别重大辐射事故

(一)事故造成气态放射性物质的释放量大于等于5.0E+15Bq的I-131当量，或者事故造成大于等于3km2范围的环境剂量率达到或超过0.1mSv/h，或者β/γ沉积水平达到或超过1000Bq/cm2，或者沉积活度达到或超过100Bq/cm2；

(二)事故造成水环境污染时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+13Bq的Sr-90当量；

(三)事故造成地表、土壤污染(未造成地下水污染)时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+14Bq的Sr-90当量；

(四)在放射性物质运输过程中，发生事故造成大于等于25000D2的放射性同位素释放。

二、重大辐射事故

(一)事故造成气态放射性物质的释放量大于或等于5.0E+14Bq，且小于5.0E+15Bq的I-131当量，或者事故造成大于等于0.5km2，且小于3km2范围的环境剂量率达到或超过0.1mSv/h，或者β/γ沉积水平达到或超过1000Bq/cm2，或者沉积活度达到或超过100Bq/cm2；

(二)事故造成水环境污染时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+12Bq，且小于1.0E+13Bq的Sr-90当量；

(三)事故造成地表、土壤污染(未造成地下水污染)时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+13Bq，且小于1.0E+14Bq的Sr-90当量；

(四)在放射性物质运输过程中，发生事故造成大于等于2500D2，且小于25000D2的放射性同位素释放。

三、较大辐射事故

(一)事故造成气态放射性物质的释放量大于等于5.0E+11Bq，且小于5.0E+14Bq的I-131当量，或者事故造成大于等于500m2，且小于0.5km2范围的环境剂量率达到或超过0.1mSv/h，或者β/γ沉积水平达到或超过1000Bq/cm2，或者沉积活度达到或超过100Bq/cm2；

(二)事故造成水环境污染时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+11Bq，且小于1.0E+12Bq的Sr-90当量；

(三)事故造成地表、土壤污染(未造成地下水污染)时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+12Bq，且小于1.0E+13Bq的Sr-90当量；

(四)在放射性物质运输过程中，发生事故造成大于等于2.5D2，且小于2500D2的放射性同位素释放。

四、一般辐射事故

(一)事故造成气态放射性物质的释放量小于5.0E+11Bq的I-131当量，或者事故造成小于500m2范围的环境剂量率达到或超过0.1mSv/h，或者β/γ沉积水平达到或超过1000Bq/cm2，或者沉积活度达到或超过100Bq/cm2；

(二)事故造成水环境污染时液态放射性物质的释放量小于1.0E+11Bq的Sr-90当量；

(三)事故造成地表、土壤污染(未造成地下水污染)时液态放射性物质的释放量小于1.0E+12Bq的Sr-90当量；

(四)在放射性物质运输过程中，发生事故造成小于2.5D2的放射性同位素释放。

表1 释放到大气中的同位素相对于I-131的放射性当量

| 同位素 | 乘数 | 同位素 | 乘数 | 同位素 | 乘数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Am-241 | 8000 | Mo-99 | 0.08 | U-235(F)a | 500 |
| Co-60 | 50 | P-32 | 0.2 | U-238(S)a | 900 |
| Cs-134 | 3 | Pu-239 | 10000 | U-238(M)a | 600 |
| Cs-137 | 40 | Ru-106 | 6 | U-238(F)a | 400 |
| H-3 | 0.02 | Sr-90 | 20 | 天然铀 | 1000 |
| I-131 | 1 | Te-132 | 0.3 | 惰性气体 | 可忽略不计(实际为零) |
| Ir-192 | 2 | U-235(S)a | 1000 |  |  |
| Mn-54 | 4 | U-235(M)a | 600 |  |  |

1) a 肺吸收类型：S-慢；M-中等；F-快。如果不确定，使用最保守值

2) 数据源于国际原子能机构《国际核和放射事件分级表使用者手册(2008版)》

表2 各个核素的Sr-90当量计算因子

| 同位素 | 乘数 | 同位素 | 乘数 | 同位素 | 乘数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氚化水 | 0.0006 | Tc-99m | 0.0008 | Tm-170 | 0.05 |
| OBT(有机束缚氚) | 0.002 | Ru-103 | 0.03 | Yb-169 | 0.03 |
| P-32 | 0.09 | Ru-106 | 0.3 | Ir-192 | 0.05 |
| Mn-54 | 0.03 | Pd-103 | 0.007 | Au-198 | 0.04 |
| Fe-55 | 0.01 | Cd-109 | 0.07 | Tl-204 | 0.04 |
| Co-57 | 0.008 | Ag-110m | 0.1 | Po-210 | 40 |
| Co-60 | 0.1 | Te-132 | 0.1 | Ra-226 | 10 |
| Ni-63 | 0.005 | I-125 | 0.5 | U-235 | 2 |
| Ge-68 | 0.05 | I-131 | 0.8 | U-238 | 2 |
| Se-75 | 0.09 | Cs-134 | 0.7 | Pu-238 | 8 |
| Sr-89 | 0.09 | Cs-137 | 0.5 | Pu-239 | 9 |
| Sr-90 | 1 | Pm-147 | 0.009 | Am-241 | 7 |
| Y-90 | 0.1 | Eu-152 | 0.05 | Cm-244 | 4 |
| Mo-99 | 0.02 | Gd-153 | 0.01 | Cf-252 | 3 |

表3 各种同位素的D2值

| 核素 | D2值(TBq) | 核素 | D2值(TBq) | 核素 | D2值(TBq) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Am-241 | 0.06 | Ge-68 | 20 | Po-210 | 0.06 |
| Am-241/Be | 0.06 | H-3 | 2000 | Pu-238 | 0.06 |
| Au-198 | 30 | I-125 | 0.2 | Pu-239/Be | 0.06 |
| Cd-109 | 30 | I-131 | 0.2 | Ra-226 | 0.07 |
| Cf-252 | 0.01 | Ir-192 | 20 | Ru-106(Rh-106) | 10 |
| Cm-244 | 0.05 | Kr-85 | 2000 | Se-75 | 200 |
| Co-57 | 400 | Mo-99 | 20 | Sr-90(Y-90) | 1 |
| Co-60 | 30 | Ni-63 | 60 | Tc-99m | 700 |
| Cs-137 | 20 | P-32 | 20 | Tl-204 | 20 |
| Fe-55 | 800 | Pd-103 | 100 | Tm-170 | 20 |
| Gd-153 | 80 | Pm-147 | 40 | Yb-169 | 30 |

1) 数据源于国际原子能机构《国际核和放射事件分级表使用者手册(2008版)》

附件2

辐射事故初始报告表

| 事故单位 名 称 |  | (公章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 许可证号 |  |  |  |  | 许可证审批机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 故 发生时间 |  |  |  |  | 事故发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 故 类 型 |  | □人员受照 □人员污染 |  |  |  |  | 受照人数 ： 受污染人数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □丢失 □被盗 □失控 |  |  |  |  | 事故源数量： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □放射性污染 |  |  |  |  | 污染面积(m2)： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 事故源核素名称 | 出厂 活度(Bq) |  | 出厂日期 |  | 放射源编码 |  |  |  | 事故时活度(Bq) |  | 非密封放射性物质 状态(固/液态) |  |
| 序号 | 射线装置 名称 | 型 号 |  | 生产厂家 |  | 设备编号 |  |  |  | 所在场所 |  | 主要参数 |  |
| 事故经过 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告人签字 |  |  | 报告时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |

注：射线装置的“主要参数”是指X射线机的电流(mA)和电压(kV)、加速器线束能量等主要性能参数。

附件3

____________辐射事故后续报告表

| 事故单位 |  | 名 称： |  |  | 地 址： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 许可证号： |  |  | 许可证审批机关： |  |  |
| 事故发生时间 |  |  |  |  | 事故报告时间 |  |  |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故类型 |  | □人员受照 □人员污染 |  |  | 受照人数： 受污染人数： |  |  |
|  |  | □丢失 □被盗 □失控 |  |  | 事故源数量： |  |  |
|  |  | □放射性污染 |  |  | 污染面积(m2)： |  |  |
| 序号 | 事故源 核素名称 | 出厂 活度(Bq) | 出厂 日期 | 放射源编码 |  | 事故时活度(Bq) | 非密封放射性物质 状态(固/液态) |
| 序号 | 射线装置 名称 | 型 号 | 生产厂家 | 设备编号 |  | 所在场所 | 主要参数 |
| 事 故 级 别 |  | □一般辐射事故 □较大辐射事故 □重大辐射事故 □特别重大辐射事故 |  |  |  |  |  |
| 事故经过 和处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故发生地 环保部门 |  | 联系人： |  |  | (公章) |  |  |
|  |  | 电 话： |  |  |  |  |  |
|  |  | 传 真： |  |  |  |  |  |

注：射线装置的“主要参数”是指X射线机的电流(mA)和电压(kV)、加速器线束能量等主要性能参数。