附件

山东省湿地净化水体保护与利用

专项行动计划

目  录

前言	2

一、总体情况	6

(一)现状与问题	2

(二)退化成因	2

1.生态用水不足导致湿地面积萎缩	2

2.水质污染严重影响湿地生态功能	2

3.人类活动不断挤占湿地生态空间	2

二、指导思想与目标	2

(一)指导思想	2

(二)目标	2

三、主要任务	2

(一)严格执行水功能区限制排污总量意见，打造生态河道，提高河流自净能力，确保水体水质达标	2

(二)修复湖泊生态系统，提升生态服务功能，增加生物多样性	2

(三)建设调蓄库塘，完善水循环体系，引导高耗水行业优化布局	2

(四)重构城市河湖水系，强化用水管理，改善城市景观	2

(五)构建水库生态屏障，降低污染风险，确保饮用水水质安全	2

四、重点项目	2

五、保障措施	2

(一)组织保障	2

(二)政策保障	2

(三)资金保障	2

(四)科技保障	2

(五)监管保障	2

(六)宣传保障	2

重点项目清单表	18

前  言

湿地，被称为“地球之肾”，与森林、海洋并称全球三大生态系统，是人类最重要的生存环境之一。山东省湿地资源整体丰富、类型多样、区域性分布特征明显，“治用保”策略实施以来，累计恢复和新建湿地面积达66万余亩，湿地恢复在再生水回用、湿地生态环境改善以及区域产业聚集优化等方面成效逐步显现。但是，当前全省湿地整体退化的形势仍然严峻，湿地退化趋势没有得到根本性遏制，天然河流、天然湖泊、再生水调蓄库塘、城市河湖、水库等主要湿地载体均呈不同程度退化，部分湿地萎缩严重甚至消失，湿地系统对于水资源的调蓄与净化功能被严重削弱。

生态用水不足导致湿地面积萎缩、水质污染严重影响湿地生态功能、人类活动不断挤占湿地生态空间是导致全省湿地退化的主要原因。当前，全省每年达标排放的再生水资源高达56亿m3，绝大部分没有被有效利用。将再生水资源经调蓄净化后作为湿地系统的生态补水，既可实现再生水资源的有效利用，又可遏制全省湿地退化趋势。湿地生态修复与保护是实现二者良性互动的关键举措。因此，为指导我省全面开展湿地生态修复与保护工作，贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)和《山东省落实<水污染防治行动计划>实施方案》(鲁政发〔2015〕31号)等文件要求，特制定本行动计划。

一、总体情况

## (一) 现状与问题

2013-2014年，省政府组织开展了全省河湖湿地退化情况调研，对全省河湖湿地分布与退化情况有了总体把握，主要有以下特点：

1.整体丰富、类型多样

全省湿地主要依托河流、天然湖泊、调蓄库塘(蓄滞洪区与中水截蓄导用库塘)、城市湖泊、水库等河湖区域分布。全省河流分属黄、淮、海及半岛独流入海水系，仅干流长度在10 km以上的就有1500余条，大型河道15条；常年水面面积在1 km2以上的天然湖泊湿地有6个，水面面积为1492 km2，水资源量为94亿m3；主要蓄滞洪区10处，水面面积1412 km2；中水截蓄导用库塘21个，可提供再生水资源量约1.4亿m3/年；常年水面面积在0.2 km2以上的城市湖泊51个，总面积101 km2；库容量1亿m3以上水库36个，总面积548 km2。

2.空间分布区域性特征明显

天然湖泊湿地主要依托南四湖、东平湖、马踏湖、白云湖、芽庄湖等形成，呈带状分布在原京杭大运河沿线与小清河沿线。依托蓄滞洪区形成的湿地，在小清河、海河、淮河、黄河等流域均有分布。依托中水截蓄导用库塘形成的湿地，主要分布在南水北调东线工程沿线济宁市和枣庄市。依托城市湖泊形成的湿地，在全省17市中除莱芜市外均有分布。依托水库形成的湿地，主要分布在鲁中山区和半岛丘陵地区。此外，人工湿地水质净化工程数量逐年增多，各市均有分布，以临沂、济宁、枣庄、聊城四市居多，总量约占全省的60%。

图1 山东省主要河湖湿地资源分布图

3.总体退化趋势尚未得到根本扭转

“治用保”策略实施以来，全省累计修复自然湿地80多处，总面积达29万余亩，建成人工湿地150多处，总面积达37万余亩。但由于历史欠账较多，全省湿地资源退化趋势没有得到根本性扭转，部分湿地类型退化趋势加剧。与第一次湿地调查时相比，天然湿地面积已减少约38%。其中，天然湖泊湿地和蓄滞洪区内湿地整体退化明显，呈现严重退化的分别占该类湿地的80%和67%，呈现一般退化的分别占该类湿地的20%和33%。

## (二) 退化成因

### 1.生态用水不足导致湿地面积萎缩

水是湿地生态系统中重要的生态因子，缺水是导致湿地面积不断萎缩的主要原因。山东省水资源供需严重不平衡，部分湿地常年处于浅水或没水状态。(1)全省水资源禀赋较差。人均水资源占有量不足全国平均水平的1/6，属于严重缺水地区。(2)水资源消耗率高。“十二五”期间，全省平均综合耗水率为64.9%，超出全国平均水平11%。(3)再生水资源没有得到有效利用。全省每年产生的再生水量是南水北调工程平均调水量的4倍之多，但由于“用”的文章做的严重不足，大部分再生水资源没有得到有效拦蓄、净化和循环利用，再次变为“污水”。

### 2.水质污染严重影响湿地生态功能

水质污染是导致湿地生态系统机能退化的重要原因。部分生活污水尤其是农村区域直排问题及农田退水问题尚未得到根本解决。工业企业及城镇污水处理厂虽已实现达标排放，但距地表水环境功能区划要求仍有一定距离。尽管全省水环境质量持续改善，省控主要河流基本消除劣V类，但仍有部分市控河流达不到V类标准，部分断面雨季水质反弹现象仍时有发生。面源N、P污染未得到有效解决，河湖湿地水体仍存在富营养化风险。上述问题导致各类湿地处于超负荷运行状态，致使其生态功能得不到应有的发挥。

### 3.人类活动不断挤占湿地生态空间

人类活动是湿地生态系统遭到破坏的直接原因。受不正确的经营理念影响，大量湿地资源遭到掠夺式开发，湿地系统内农业用地、台田-坑塘、人工养殖区面积逐渐增加。围湖造田、围湖养鱼、滩涂开发等人类活动的强烈干扰导致自然湿地景观被分割蚕食，湿地植被遭到破坏，水土流失日益严重，泥沙淤积，生境日趋破碎化。湿地生态空间锐减、生物资源过度利用导致湿地生物多样性下降，湿地生态系统的环境承载力严重削弱。湿地生态系统自我调控和自净能力大大降低，严重削弱了湿地生态系统的水源涵养、再生水调蓄、区域气候调控等生态功能。

二、指导思想与目标

## (一) 指导思想

以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列讲话重要精神为指导，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，按照分类分区、因地制宜、突出重点、系统推进的原则，以天然河流、天然湖泊、再生水调蓄库塘、城市河湖、水库等水体系统为载体，以水循环利用和生态建设为重点，全面遏制全省湿地退化趋势，增加数量与提升质量并重，保障湿地生态系统功能，实现生态环境保护与经济社会发展相协调。

## (二) 目标

到2020年，实现退耕还湿面积50万亩，全省湿地退化趋势得到基本遏制，省控重点河流基本恢复水环境功能，再生水资源的调蓄与循环利用水平显著提高，湖泊生态系统的结构与功能不断完善，城市河湖生态水系初具规模，水库水质安全进一步得到保障，湿地保护与合理利用形成良性有序循环。

三、主要任务

## (一)严格执行水功能区限制排污总量意见，打造生态河道，提高河流自净能力，确保水体水质达标

建设分散式、半分散式生态氧化塘，重构农田水网生态系统，减少污水直排。结合新农村建设、农村环境连片综合整治行动等工作，利用村内库塘和低洼地等闲置土地建设分散式、半分散式生态氧化塘和微型湿地工程，减少农村生活污水直排问题。结合土地整治，合理调整农田水网，因地制宜配置水生植物，构建多级串联小型生态系统，对农业退水进行净化，减少N、P入河污染。

在城镇污水处理厂、工业企业排污口下游因地制宜地建设人工湿地水质净化工程，对达标排放的废水进行二次处理，使人工湿地出水与受纳河流水环境功能区水质要求基本一致，实现污染物排放与水环境质量相衔接。

打造沿河生态廊带，提升河流自净能力。新修河堤工程，因地制宜建设生态护坡。在保证河道行洪安全条件下，在河道宽阔、水流平缓处，建设河道走廊人工湿地工程，提升河流水质净化能力。结合河道生态清淤疏浚，重建河床水生生物栖息地环境，修复河流生态系统。

编制重点流域生态流量(水位)试点工作方案，在小清河、淮河流域开展试点工作。利用河道闸坝形成的汇水区域，科学规划建设生态滞留塘工程，形成稳定的水生态系统，提升水体自净能力，降低水体富营养化风险。

专栏1生态河道建设重点工程

生态氧化塘/微型湿地工程 利用低洼荒地和闲置用地，形成表层好氧区、兼氧反应区、厌氧反应区，科学配置不同水生植物，构建完整的生态食物网，形成稳定的人工氧化塘生态系统；在微型湿地内通过植物搭配、基质筛选、微生物强化等措施，综合发挥物理、化学与生物三重作用，周围农村分散性生产、生活污水进行有效拦蓄净化。

农田水网生态修复工程 利用农田系统中的沟壑、水渠遍布的水网特点，结合农田整治，合理调整水流形态，构建多级串联的微型近自然湿地生态系统，栽种N、P去除能力强的水生植物，延长农田退水的水力停留时间，对农业退水进行净化。

人工湿地水质净化工程 城镇污水处理厂、工业企业点源等重要排污口下游及其它适宜地点，针对达标排水水质水量特点，建设潜流湿地强化、表流湿地复氧、河道生态转化等共同组成的复合人工湿地系统，人工湿地内部种植芦苇、莲、菹草等不同类型湿地植物，提高湿地处理负荷和净化能力。

生态护坡改造工程 采用植被覆盖的柔性护坡替代现有硬质石砌护岸，尽可能恢复和重建退化的河岸带生态系统，建设生态护坡，保护和提高生物多样性，充分发挥河岸带植被缓冲带的污染物拦蓄能力。

河道走廊人工湿地工程 在河滨带、浅水区、深水区科学搭配挺水、浮水、沉水植物及鱼类、蚌类等生物，逐步构建完善的河道走廊湿地生态系统。架设人工生态浮岛，在浮岛内种植芦苇、香蒲、鸢尾、美人蕉等挺水植物，提升河流自净能力。

河床生态改造与提升工程 开展河道生态清淤疏浚，部分河段拆除以前在河床上铺设的水泥和混凝土等硬质材料，恢复河床的多孔质化状态。顺应河势构建深潭和浅滩，营造出接近自然的流路和有着不同流速带的水流，创造跌宕起伏的河底线，提升河流形态多样性。培植适宜沉水植物，放养水生动物，重建河床水生生物栖息地环境。

闸坝生态滞留塘工程 在汇水区扩展汇水区域，增加浅滩面积，合理配置水生植物，丰富滞留塘物种多样性，延长水体停留时间，提高水体自净系数，对拦水中的污染物进行降解，降低下游污染物浓度，防止汇水区富营养化等水质恶化风险。

## (二) 修复湖泊生态系统，提升生态服务功能，增加生物多样性

借鉴南四湖经验，强化良好湖泊生态环境保护，依法纳入生态保护红线进行严格管控，避免城市开发造成的侵占。完善环湖大生态带，提高缓冲带的污染物截留、净化能力。制定人工湿地水质净化工程建设指南，规范人工湿地的建设和运营，充分发挥入湖河口湿地作用，确保湖泊水质稳中有升。合理控制养殖规模，推广生态养殖模式，防止水体富营养化。重点湖泊要定期开展生态安全调查与评估，对生态系统进行保育和修复，有效防控湿地退化风险，增加生物多样性，确保湖泊生态服务功能得到有效发挥。

推广马踏湖治理模式，全面实施湖区开挖以及退耕还湿、退渔还湖、退房还湖工程，逐步恢复退化湖泊历史水面。结合流域治污工作，进一步改善汇水河流水质，恢复入湖河流历史走向，建设河流入湖口人工湿地水质净化工程，稳定入湖水质，保障湖泊生态补水来源。建设环湖大生态带，提高缓冲带的污染物截留、净化能力，有效削减面源污染。开展湖区水体生态保育和湖区、湖滨带湿地建设，重构湖泊水生态系统，提升湖泊生态服务功能。探索湖泊湿地可持续利用模式，使湿地保护与修复工作进入良性循环。主要退化湖泊应编制生态保护与修复实施方案，2017年完成。

专栏2 湖泊修复重点工程

环湖生态带保护与提升工程 在环湖区域继续完善生态带的构建，在维持现有湿地资源和乔灌草植被的基础上，扩大生态带的范围，增加生物多样性，提高污染物截留、净化能力。

入湖口人工湿地保护与提升工程 保障河流入湖口人工湿地工程的生态需水量，防止湿地断水导致退化，依托建设的湿地公园禁止改变湿地结构、水力流态、运行参数等，加强植物管理，确保湿地水质净化功能的长效发挥。

生态养殖示范工程 对湖泊周围现有鱼塘进行改造，建设“鱼塘+湿地”的标准化养殖鱼塘，根据鱼塘退水水质水量，一块鱼塘对应设计建设一块人工湿地工程，湿地内探索种植莲藕等经济作物，利用鱼塘曝气强化人工湿地净化能力，净化鱼塘退水，削减面源污染。

退化湖泊退耕还湿工程 依据农田地势特点，引导农民改种不同湿地作物：在地势较高的台田处，种植芦竹、优质芦苇等经济价值较高的挺水植物；在地势略低的台田间水面处，种植芦苇、香蒲等挺水植物；在靠近河堤的地势低洼处塘内的水深较浅处栽种莲藕、菱角、芡实等本土浮叶植物，水深较深处配置金鱼藻、苦草等沉水植物，并放养鱼、泥鳅、青蛙等动物。

退化湖泊退渔还湖工程 实行湖区功能区划制度，将湖区划分为天然捕捞区、渔业资源保护区、增殖区和人工养殖区等。在非人工养殖区禁止设置人工投饵网箱、围网等，并加大对围网养殖的取缔和排查力度。在养殖区实行养殖总量控制制度，合理确定养殖规模、品种和密度，并禁止人工投饵养殖。完善渔业养殖结构，草型湖泊合理搭配滤食性和草食性鱼类养殖，防止菹草大规模爆发，恢复湖区生物多样性平衡。

人工湿地水质净化工程 推广马踏湖湿地建设模式，结合退化湖泊区域自然环境特点，在湖泊河流入湖口建设人工湿地系统，采用“生态滞留塘+多级潜流/表面流人工湿地”工艺，在足够水力停留的基础上，通过污染物沉淀、吸收吸附、微生物转化等机制得到截留和去除，降低污染物入湖量，保障入湖生态补水的水质水量。

环湖大生态带建设工程 结合“三退”工程，建设以湿地为主的湖滨湿地带，在湖区浅水区湿地生态系统，配置芦苇、香蒲、芡实、莲、苦草等挺水植物、浮叶植物和沉水植物，并形成一圈连续的闭合生态带，拦截进入湖的污染物。

退化湿地生态系统恢复关键技术研究 开展退化湿地退化原因调查，针对湿地退化影响因素，研究退化湿地修复和重建关键技术，指导不同类型退化湿地重建和改建，优化或重构不同类型的湿地生态系统。

## (三) 建设调蓄库塘，完善水循环体系，引导高耗水行业优化布局

开展规模化退耕还湿、退渔还湿工程，合理控制城市开发边界，逐步恢复蓄滞洪区区域面积，修复与重建湿地生态系统，提升对洪水和再生水的调蓄能力。

推广南水北调沿线经验，统筹区域再生水生产、需求和湿地接纳能力，利用季节性河道、蓄滞洪区、采煤塌陷地及闲置洼地，因地制宜建设再生水调蓄库塘，进一步拦蓄和净化再生水。构建包括库岸带、荒滩区、浅水区、深水区在内的再生水调蓄库塘生态系统，显著提高生态系统稳定性，有效控制水华爆发风险。

完善区域再生水资源调配、输送及循环利用工程，将再生水用于农田灌溉、工业回用和城市杂用。结合再生水调蓄库塘建设，合理布点高耗水企业和工业园区，最大限度地实现区域再生水资源的循环利用。

专栏3调蓄库塘生态修复重点工程

退耕还湿工程 采用耕地置换政策、“返租倒包”土地利用形式和“公共财政+市场机制”生态补偿机制等，提高居民参与湿地修复工作的积极性，确保可持续推进。 开展蓄滞洪区湿地修复适用植物筛选，根据植被恢复需要，以现存的优势本土物种为核心，按照岸滩、浅水区和深水区不同生境划分合理配置挺水、浮水和沉水植物。 加强人口管理，取缔不合理开发活动，逐步实现区内人口搬迁。

退渔还湿工程 对小面积的养殖坑塘，进行建设成本补偿，引导种植湿地植物；对于较大面积的养殖水面，政府提供技术支撑，引导养殖户转变传统的养殖模式，发展生态渔业或生态观光渔业。

区域再生水循环利用体系边界条件调查 调查区域内再生水排放情况，明晰再生水产生的种类、特点、权重系数，以及水量与水质的时空变化规律。 调查区域内再生水用户情况，明晰工业回用、农业灌溉以及城市杂用等用户对再生水需求的水质水量要求及变化规律。 调查下游河道及人工湿地水质净化工程的再生水接纳处理负荷，明晰其随季节的变化规律。

再生水调蓄库塘工程 基于边界条件调查，综合统筹再生水边界条件和区域经济、社会、环境规划要求，充分利用季节性河道、蓄滞洪区、采煤塌陷地、闲置洼地以及已有的水利工程，创新水环境工程与水利工程联合建设、联合调度等技术方法，因地制宜建设再生水调蓄库塘，提升再生水调蓄能力。

再生水调蓄库塘水质保障工程 库塘周围建设水源涵养林和防护林等，缓解库塘周围面源污染。 构建生态围堰、生态过水堰和坡面稳定化技术，调整地形地势，稳定地表结构，实现生态扩容和布水均匀。 构建库岸带、荒滩区、浅水区、深水区等不同生境，科学配置挺水、浮水、沉水水生植物，丰富水生生物群落，构建完整的食物网，利用食物链各营养级对污染物积累和转化，提高生态系统稳定性。 设置深水区人工浮岛，采用风力提水曝气、重力跌水曝气、人工曝气等技术，提高深水区溶氧含量，改善水生生物生境，缓解富营养化程度。 定期开展生态安全评估，评估库塘藻华爆发风险和水质净化能力。

区域尺度再生水循环利用体系建设 完善区域再生水资源回用调配、输送及循环利用管网等基础设施，实现再生水在农田灌溉、工业回用和城市杂用等领域充分循环利用。周围建设高耗水型企业和工业园区，推进高耗水型工业企业“退城入园”，逐步实现区域产业集聚和布局优化。

## (四) 重构城市河湖水系，强化用水管理，改善城市景观

严格城市规划蓝线管理和水域岸线用途管制，明确河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体的保护和控制界限，非法挤占的应限期退出，留足城市水生态空间。

在重点企事业单位、大型社区排污口及城区城镇污水处理厂，建设与城市景观相结合的人工湿地水质净化工程，拓展再生水回用管网或回城渠道，将人工湿地水质净化工程出水回用于城市杂用和城市水系，削减下游污染负荷。到2020年，缺水城市再生水利用率达到25%以上。

积极开展海绵城市建设，推行低影响开发建设模式，鼓励对现有硬化路面进行透水性改造。依托城市建设，完善再生水输水管网系统，制定再生水利用激励政策，在城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、冲厕及建筑施工等领域优先使用再生水，提高水资源高效循环利用效率。

利用回城再生水作为水源，建设城市景观湖泊与城市湿地公园，将湿地修复与再生水调蓄建设融入城市发展，改善城市景观，提高城市竞争力。开展城市景观湖泊湿地建设，增加曝气设备，增强水体流通性，并采取定期补充新鲜水源等措施，有效控制富营养化爆发风险。

专栏4 城市河湖水系生态修复重点工程

城市型人工湿地水质净化工程 在城市污水处理厂、重点企事业单位、大型社区排污口下游，建设强化型表面流人工湿地工程和潜流人工湿地工程，在建筑面积10万平方米以上的住宅小区推广建设分散式强化型潜流/表面流人工湿地水质净化工程。在湿地建设中加强景观设计，提升城市水系整体景观效果。 筛选强化脱氮除磷基质，建立芦苇+菹草季节性湿地植物搭配系统，采用间歇曝气、潮汐运行、冬季保温等措施保障湿地工程的全年可持续稳定运行，确保城市水系补水的水质水量。

中水回城工程 将再生水回用纳入城市基础建设规划和污水治理规划中，依托城市市政管网建设工作，构建联通污水处理厂、重点工业企业、社区与上游河道和景观调蓄湖泊的管网与生态渠道。 开展城市河湖生态需水、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、冲厕、建筑施工用水的调查分析，明晰再生水回用的水质水量变化规律，提高水资源高效循环利用效率。

城市河道生态修复工程 结合河道生态清淤疏浚工作，恢复城市河道的弯曲河岸线，建设自然缓坡的河道断面，开展生态护岸建设，减少刚性结构。 开展岸滩区、浅水区、深水区植被修复，架设生态植物浮岛，营造丰富的河道生态景观。 增加河道跌水或人工曝气充氧设施，控制富营养化的爆发风险。 沿河建设滨水体验区，结合自然现状建泵道、架栈道、修平台、补绿植，增加城市水生态景观和休闲娱乐性。

城市生态景观湖泊调蓄工程 遵循整体性、生态性、参与性原则，通过修建闸坝、扩充库容、挖湖堆山等有效措施，塑造开合有致，形态丰富的城市湖泊水生态格局，并与当地历史文化相融合。 以自然生态的理念为依托，建设集城市景观、商业旅游、文化休闲、再生水回用于一体的城市湖泊湿地公园。通过栽植不同水生植物，放养鱼类，构建鸟岛，提高物种多样性。采用风力提水曝气、重力跌水曝气、人工曝气等技术，提高水体溶氧含量，扩展引水调水渠道定期进行补水换水，缓解富营养化爆发的风险。

## (五) 构建水库生态屏障，降低污染风险，确保饮用水水质安全

## 控制农业面源污染。全面推广低毒、低残留农药，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具。汇水区域和大中型灌区要因地制宜建设小湿地群净化农田排水。调整种植业结构与布局。引导和鼓励农民调整种植结构，优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物，减少入库面源污染。

## 构建生态屏障，确保水质安全。对饮用水型水库上游汇水区域内的涉水点源进行搬迁、关停，或建设污水改排工程通过管道将污水排入下游。加强库区上游河流入库口人工湿地净化工程建设，对水库上游来水进行深度净化，降低水库上游来水污染物浓度。构建库周湿地保护带，对库区地表径流进一步拦截和净化，削减入库污染。严格饮用水水源保护区管理，开展污染风险排查，实施饮用水水源地达标建设。

专栏5水库生态保护与修复重点工程

农业面源污染治理工程 大力发展生态农业、循环农业，调整种植结构，实施测土配方施肥，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治，积极推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化利用，重点实施秸秆生物反应堆、秸秆精细化还田、秸秆生产有机肥等综合利用项目。 在汇水区域和大中型灌区，因地制宜地构建生态水网系统，建设多级串联微型人工湿地工程，净化农田排水。

河流入库口人工湿地净化工程 根据各入库河流的特点及污染状况，在主要河流入库口建设近自然人工湿地水质净化工程，通过自然生态系统中植物、基质、微生物等多重净化作用，进一步削减上游来水污染物浓度，保障入库水体水质。

水库水源区生态林缓冲带建设工程 依据库区内地形坡度情况实施梯田改造或退耕还林。对坡度在8-25度的坡耕地分期分批进行梯田，鼓励农民种植板栗、核桃、花椒等经济林木。对于25度以上的坡耕地全部退耕还林，采取移栽培育、挂网移栽、喷锚土壤栽培等防范恢复生态护坡。

库岸带高等水生植物恢复工程 构建库周湿地保护带，通过湿地和水生高等植物能的物理阻滞作用，促使物质沉降并降低沉降物质的再悬浮。通过水生高等植物的发达根系大量吸收水体和沉积物中的营养盐，降低水中N、P营养元素和盐类，防治富营养化的发生。

库区湿地建设与修复工程 在浅水区培育湿地植物、湿地花卉和挺水植物构建植物滤床，在深水区放养一定密度的底栖动物和滤食性鱼类，有效去除悬浮颗粒物和有机物。在水库中心污染严重的水域水面构建人工浮床浮岛，栽培水生植物或蔬菜、观赏性花卉等植物。在美化绿化水域景观的同时，消减和吸收水中N、P营养物质，以收获植物体的形式将水体中的污染物移除水库，达到水质净化的目的。

四、重点项目

共设置196个项目，投资288.7亿元。

五、保障措施

## (一) 组织保障

各级党委和政府要充分认识加快推进退化湿地生态保护与恢复的重要性和紧迫性，提高思想认识。要切实加强领导，建立和完善政府统一领导，部门分工协作的目标责任制，调动各方面力量抓好落实，形成齐抓共管的工作格局，明确目标任务、责任分工、时间要求和投资需求等，做好规划落实工作。

(二) 政策保障

贯彻落实《山东省湿地保护办法》，严格依法管理，保护湿地资源。制定再生水水价政策和利用政策等相关政策，推动以再生水资源循环利用为导向的产业结构调整和布局优化。完善退耕还湿、退渔还湖、退田还湖生态补偿机制建设，提高农民参与退化湿地保护与修复工作的主动性和积极性，确保规模化“三退”工作的可持续推进。创新人工湿地水质净化工程监管模式，对企业、污水处理厂下游配套建设的人工湿地工程，可以作为企业(污水处理厂)处理工程的一部分，将排放口监管点位下移至人工湿地出水口，并在流域标准中予以明确。

(三) 资金保障

湿地所在地各级人民政府是退化湿地生态保护与修复的责任主体，应加大对退化湿地生态保护与修复的投入力度。加大湿地现有公共财政投入的整合力度，为湿地建设、保护、修复及运行维护提供长久资金链。推广湿地修复与保护工作运用PPP模式，建立政府财政、企业、市场等多元化的投融资机制，将退化湿地生态环境保护与城市建设、生态旅游发展等有效结合，实现发展与保护共赢。各级各部门要和金融机构主动对接，尽最大努力争取绿色金融资金，支持退化湿地生态保护与修复工作的顺利推进。

(四) 科技保障

组建环保科技创新联盟，鼓励政府、企业、高校、科研院所等共同开展科研攻关，对湿地生态系统综合监测与评估、生态系统退化、修复与重建、良好运行等重大关键问题进行研究，推进科技创新，提高科技成果转化能力。针对湿地发生、发展、分布和演替规律以及研究人类管理和开发活动对湿地生物多样性和生态功能的影响开展基础研究，构建湿地生态评估体系。

(五) 监管保障

严格实施湿地开发环境影响评价制度，在涉及湿地开发利用的重大问题方面，做到依法论证、审批并监督实施，对纳入生态红线的湿地资源进行严格管控。加强湿地保护能力建设，整合现有各类生态监测技术手段与方法，建设湿地监管平台，定期组织开展湿地调查与评估，实现对湿地生态状况进行动态监测，做到对湿地面积减少、生态功能退化等问题的及时监测、预警和评估。加强湿地执法监督能力建设，健全执法体制，建设高素质执法队伍、严格管理制度、强化执法力度，定期组织对湿地现状进行监督检查，及时制止对湿地资源破坏行为。

(六) 宣传保障

建立重要湿地档案，及时发布相关信息，并把重要典型湿地建设成宣教培训基地，深入宣传湿地保护的总重要作用和意义。充分利用电视、广播、报纸等媒体以及微博、微信等新媒体，加强湿地文化的宣传教育，提高公众参与湿地保护的意识。完善退化湿地生态修复与保护信息公开机制，有关政府要公布当地退化湿地修复与保护实施方案、绩效目标、主要任务、工程项目和政策措施，以及工程项目实施情况，促进公众参与社会监督。

重点项目清单表

| 序号 | 地市 | 所属控制单元 | 项目类别 | 项目名称 | 建设周期 | 项目建设规模与内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 漯河人工湿地水质净化工程（二期） | 2017-2018年 | 表流人工湿地、水质净化植物种植、边坡生态修复、漫水桥改建、河道清淤及治理、土建道路、园林绿化及湿地配套工程，设计河道长约1750m |
| 2 | 济南市 | 小清河辛丰庄控制单元 | 生态修复与保护 | 章丘市白云湖湿地公园生态修复工程 | 2016-2018年 | 在白云湖湿地公园进行生态修复，采用生态缓冲沟+生态护坡+湖滨湿地工艺，总占地面积900亩。 |
| 3 | 济南市 | 小清河辛丰庄控制单元 | 生态修复与保护 | 章丘市白云湖退鱼还湿生态修复工程 | 2016-2018年 | 对白云湖周边鱼塘进行退鱼还湿，采用生态缓冲沟+生态护坡+湖滨湿地+缓冲带等，总占地面积800亩 |
| 4 | 济南市 | 小清河辛丰庄控制单元 | 生态修复与保护 | 西巴漏河人工湿地水质净化工程二期 | 2017-2018年 | 二期工程长度1000m，平均宽30m，规划占地45亩；采用“潜流湿地+多级表流湿地 +生物滞留塘+生态岛” |
| 5 | 济南市 | 玉符河济南市控制单元 | 水污染源综合治理 | 小庄村人工湿地建设项目 | 2016 | 小庄村人工湿地水质净化工程，生活污水，200方/日 |
| 6 | 济南市 | 小清河辛丰庄控制单元 | 生态修复与保护 | 西巴漏河人工湿地水质净化工程 | 2016-2017年 | 一期工程长度1000m，平均宽30m，规划占地45亩；采用“潜流湿地+多级表流湿地 +生物滞留塘+生态岛” |
| 7 | 青岛市 | 大沽河青岛市控制单元 | 生态修复与保护 | 嵯阳河生态湿地建设工程 | 2016年 | 针对嵯阳河河道底泥污染问题进行生态修复，拟采取人工生态湿地处理、砾间接触氧化（卵石微生物处理）、阶梯瀑布充氧、塘坝静水池光电曝气复氧等4种不同的技术对三分干辇止头至南仙庄闸门段、南仙庄闸门向东至小泊村东G204段、G204路东侧小泊村东至七里庄村西段、七里庄村西至南岩水库入口段污染水体进行污染物消减，提高河道水体含氧量和透明度，恢复水体自净生态链，建立河道稳定生态系统，使嵯阳河水质稳定达标。 |
| 8 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 张店区涝淄河人工湿地工程 | 2015-2016年 | 工程范围为涝淄河自昌国路桥至店子桥段，全长约3.5km。工程主要内容为在河道内修建溢流坝，对河道进行拓宽和护坡，种植各类水生植物。建设人工湿地，完善沿途管网，取缔涝淄河上游畜禽养殖场，封堵沿线污水直排口。 |
| 9 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 沙沟河人工湿地生态修复工程 | 2016-2017年 | 建设潜流人工湿地、生态滞留塘等工程，对沙沟河北支流水体进行净化，占地面积约60亩。 |
| 10 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 范阳河清泉湿地保护项目 | 2016-2017年 | 面积4000平m3米污水处理规模1万t/日，潜流加表流人工湿地工程 |
| 11 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 运粮河人工湿地一期工程 | 2016-2017年 | 建设提水泵站一座，建设表流湿地4.7万平m3米，潜流湿地5万平m3米，处理水量达7万立m3/天的潜流加表流的综合性、高标准运粮河人工生态湿地。对齐城污水处理厂出水进行二次净化。 |
| 12 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 猪龙河入湖口湿地三期 | 2016年 | 包括：生态滞留塘56亩、潜流湿地130亩、表流湿地650亩，以及土m3调整、植物种植及配套设施建设。涉及规模3.5万立m3/天，占地总面积836亩。 |
| 13 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 乌河入湖口人工湿地 | 2017年 | 提升泵站、潜流湿地137.2亩、表流湿地473.8亩、土m3调整、植物种植及配套设施 |
| 14 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 邢家湿地二期 | 2016年 | 潜流湿地B区83亩 |
| 15 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 猪龙河入湖口湿地四期 | 2017-2018年 | 包括：生态滞留塘50亩、潜流湿地130亩、表流湿地598亩，以及土m3调整、植物种植及配套设施建设。涉及规模3.5万m³/d，占地总面积778亩。 |
| 16 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 淄川区孝妇河（般河）流域生态修复和综合治理工程 | 2016-2018年 | 通过污染源治理、6处生态湿地建设、森林绿化等对淄川区内孝妇河流域26km、般河10km河道进行生态保护修复、综合治理。2016年底前完成柳泉潜流湿地，张相湖湿地，昆仑、双杨湿地改造工程，其余工程2018年底前完成 |
| 17 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 奂山杏山两河流域河道治理及生态修复 | 2016-2018年 | 占地380亩，拆迁占用河道民房，修建加固拦河坝，进行河道清淤，加固护岸、护坡12公里，两岸绿化12万平方米，营建湿地180亩。 |
| 18 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 周村淦清污水处理厂人工湿地水质净化工程 | 2017 | 占地面积约108亩，处理规模4万m3/d，主体采用潜流湿地工艺 |
| 19 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 周村北郊污水处理厂人工湿地水质净化工程 | 2017年 | 占地面积约72亩，处理规模4万m3/d，主体采用潜流湿地工艺 |
| 20 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 文昌湖生态湖泊建设项目 | 2016-2018年 | 流域污染治理工程、洁净工程生态修复工程、水质提升工程、湿地保育建设工程、环境监控体系、底泥生态治理工程、防洪治涝工程、流域生态保护等。 |
| 21 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 范阳河生态修复建设项目 | 2016-2018年 | 河道清淤疏浚，生态治理，建设生态滞留塘及人工湿地，生态绿化工程及其他配套工程，对范阳河进行净化。 |
| 22 | 淄博市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 白泥河河道修复工程 | 2016-2018年 | 河道清淤疏浚，生态治理，建设生态滞留塘及人工湿地，生态绿化工程及其他配套工程，对水库上游水质进行净化。 |
| 23 | 枣庄市 | 北沙河枣庄市控制单元 | 生态修复与保护 | 滕州市界河人工湿地水质净化工程 | 2017-2018年 | 河道走廊湿地、植物修复、水质净化、管网铺设、溢流坝、生态护坡、湿地管理房等配套设施建设 |
| 24 | 枣庄市 | 北沙河枣庄市控制单元 | 生态修复与保护 | 滕州市深水清河污水处理有限公司下游水质净化工程 | 2018年 | 建设河道走廊湿地、植物修复、潜流湿地、表流湿地等工程，日处理水量50000立方米，占地900亩 |
| 25 | 枣庄市 | 城郭河枣庄市控制单元 | 生态修复与保护 | 城河潜流湿地水质净化工程 | 2017-2018年 | 建设潜流湿地100亩、配套涵管2km、围栏8km等，日处理水量20000立方米 |
| 26 | 枣庄市 | 城郭河枣庄市控制单元 | 生态修复与保护 | 岩马水库上游人工湿地入库水质保障工程 | 2017-2018年 | 采用多级表面流人工湿地工艺，在冯卯镇九曲河流域（张庄村——欧峪村段）实施该工程建设表面流人工湿地9公顷、生物塘6座、溢流坝12座、湿地植物种植、湿地配套工程 |
| 27 | 枣庄市 | 韩庄运河枣庄市控制单元 | 生态修复与保护 | 小季河人工湿地优化提升工程 | 2016-2018年 | 在已实施的小季河人工湿地工程基础上，通过疏通清淤生态稳定塘、加固拓宽涵管、补植水生植物等措施加强项目工程水质净化能力 |
| 28 | 枣庄市 | 韩庄运河枣庄市控制单元 | 生态修复与保护 | 月河湾人工湿地工程 | 2016-2018年 | 占地面积520亩，主要通过对附近韩庄运河滩地退耕还湿，削减河滩地的农业面源污染，同时种植各类水生植物和乔木，形成良好的湿地生态系统，增强生态净化功能，保证韩庄运河河水稳定达到地表水Ⅲ类标准，为南水北调水质安全提供保障 |
| 29 | 枣庄市 | 峄城大沙河枣庄市控制单元 | 生态修复与保护 | 西伽河北庄镇污水处理厂下游潜流入库口水质保障工程 | 2016-2017年 | 2000m3/d在污水处理厂下游建设潜流+表流人工湿地，种植水生植物、进行生态护坡，建设在线监测等工程， |
| 30 | 枣庄市 | 峄城大沙河枣庄市控制单元 | 生态修复与保护 | 周村水库东伽河入库口入库口水质保障工程 | 2016-2017年 | 东庄入库口2000m3/d河道整治、清淤1200立方米，对河道沿岸的生活污水及面源污染进行截污、建设溢流坝3座，人工湿地50亩，栽植植物40000株，净化水质 |
| 31 | 枣庄市 | 峄城大沙河枣庄市控制单元 | 生态修复与保护 | 周村水库入库口人工湿地工程 | 2017-2018年 | 利用周村水库黄山涧村入口现有河道建立人工湿地系统，处理水量1000m3/d，种植水生植物面积100亩 |
| 32 | 枣庄市 | 峄城大沙河枣庄市控制单元 | 生态修复与保护 | 汇泉污水处理厂下游潜表流湿地工程 | 2017-2018年 | 对汇泉污水处理厂运用潜流湿地50亩与表流湿地70亩m相结合的方式净化水质，栽植挺水植物，建设氧化塘，处理规模40000t/d |
| 33 | 枣庄市 | 峄城大沙河枣庄市控制单元 | 生态修复与保护 | 峄城区人工湿地工程优化提升工程 | 2018-2018年 | 峄城辖区内人工湿地工程后期运行维护，包括水生植物日常收割,后期水生植物补栽，保证水生植物成活率;溢流坝的日常维护管理，提高湿地水质净化能力 |
| 34 | 枣庄市 | 峄城大沙河枣庄市控制单元 | 生态修复与保护 | 枣庄市惠营污水处理厂下游潜表流湿地工程 | 2017-2018年 | 自沙河桥至西大楼村与峄城交界处，建设长1.9km潜表流人工湿地建设，其中潜流湿地115亩，表流湿地180亩 |
| 35 | 枣庄市 | 韩庄运河枣庄市控制单元 | 生态修复与保护 | 台儿庄区环城湿地水系生态修复项目规划纲要 | 2016-2018 | 实施沿河区域控源截污工程、赵村湖人工湿地水质净化工程、河道清淤疏浚、河流生物修复净化水质、生态护岸、绿道工程，将外环水系进行贯通修复，达到截污导流、生态净化的效果，保障南水北调沿线水质。 |
| 36 | 东营市 | 黄河东营市控制单元 | 生态修复与保护 | 中海石油东营石化尾水人工湿地工程 | 2016-2017年 | 建设占地面积约500亩人工湿地，采用潜流+表流工艺，日处理尾水0.91万m3 |
| 37 | 东营市 | 黄河东营市控制单元 | 生态修复与保护 | 溢洪河湿地建设工程 | 2016-2017年 | 在同兴路以南、溢洪河以北、东二路以东、东三路以西，分两区建设溢洪河湿地，总面积约1755亩。①西区工程：在原有生态湿地的基础上进行新增改造，增加景观池及相关绿化种植。②东区工程：设计建设有蓄水节制闸、景观池、挺水植物湿地和沉水植物湿地及相关绿化种植。 |
| 38 | 东营市 | 黄河东营市控制单元 | 生态修复与保护 | 永丰河湿地建设工程 | 2016-2017年 | 在东八路以东、永丰河以北，建设永丰河湿地，占地1600亩，主要建设初沉池、曝气池、潜流湿地、生态塘等，2016年完成项目开工前各项准备工作，并开工建设。 |
| 39 | 东营市 | 黄河东营市控制单元 | 生态修复与保护 | 城市水源湿地项目西一路湿地工程 | 2017-2018年 | 在六干渠南侧西一路周边建设蓄水型湿地，沉淀净化黄河原水，建设西一路水系，作为东营河补偿水源。 |
| 40 | 东营市 | 黄河东营市控制单元 | 生态修复与保护 | 城市水源湿地项目东七路湿地工程 | 2016-2017年 | 在东七路以东，广利河以南，南二路以北建设生态湿地，采用生态沉淀+阶梯式砾石床+表流湿地工艺，净化处理广利河尾水，出水水质优于地表V类 |
| 41 | 烟台市 | 大沽夹河烟台市控制单元 | 生态修复与保护 | 门楼水库入库河流振泉河环境综合整治与生态修复工程 | 2016-2017年 | 振泉河流域全长17.5km，河床宽约30m，流域面积2.85km2，本次环境综合整治与生态修复项目治理范围主要为振泉河福山段——院口村至门楼水库2.2km河段。通过对河道疏浚平整，人工湿地建设，配合相应水利配套设施，河沿岸主要村落生活污水进行处理，配套污水管网，减少入振泉河的污染负荷。 |
| 42 | 烟台市 | 大沽夹河烟台市控制单元 | 水污染源综合治理 | 烟台市饮用水水源地门楼水库水源地规范化建设及污染治理项目 | 2015-2017年 | 建设围网55km，进行绿化及湿地建设。新增水源地物理隔离长度55公里、新增涵养林50亩、新增湿地面积334.9公顷。 |
| 43 | 烟台市 | 大沽夹河烟台市控制单元 | 水污染源综合治理 | 楼底河治理工程 | 2016-2017年 | 开展1km河段原位水质修复工程，建设小型人工湿地，处理农村生活污水及污染河水，在水库连接处建设生态浮岛。 |
| 44 | 烟台市 | 五龙河烟台市控制单元 | 生态修复与保护 | 五龙河崔疃-西大策村段人工湿地工程（一期工程） | 2016-2017年 | 采用多级表流湿地+生态护坡+生态岛组合工艺。表流湿地占地50万m2，生态岛2.5 万m2 |
| 45 | 烟台市 | 五龙河烟台市控制单元 | 生态修复与保护 | 莱阳市第一污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程（一期工程） | 2017-2018年 | 采用潜流湿地、表流湿地组合工艺。利用莱阳市第一污水处理厂东侧，清水河对岸空地新建潜流人工湿地，利用一污出水口至下游清水河河道建造表流人工湿地及生态护坡。其中，建设潜流湿地33000m2，表流湿地31000m2处理水量30000m3/d，总占地面积100亩 |
| 46 | 烟台市 | 大沽夹河烟台市控制单元 | 生态修复与保护 | 白洋河入门楼水库人工湿地水质净化工程 | 2016-2018年 | 采用表面流湿地、强化潜流湿地组合工艺，在中桥污水处理厂下游建设人工湿地约700亩，处理污水处理厂尾水2万t/日、白洋河河水1万t/日 |
| 47 | 烟台市 | 五龙河烟台市控制单元 | 生态修复与保护 | 碧城河湿地建设及生态修复工程 | 2016-2017年 | 表流式人工湿地447亩、湿地植物芦苇等复壮5万株、净化水质1.2万m3/天 |
| 48 | 烟台市 | 大沽夹河烟台市控制单元 | 水污染源综合治理 | 农村环境综合整治项目 | 2016-2017年 | 建设2处污水处理设施；铺设污水收集管网28950米；建设2处小型人工湿地、1处稳定塘；55个村庄饮用水水源地保护项目。 |
| 49 | 烟台市 | 大沽河烟台市控制单元 | 生态修复与保护 | 界河流域人工湿地水质净化工程项目 | 2016-2018年 | 在界河流域主干道及罗山河支流、钟离河支流选择部分河段开展人工湿地建设，界河及其支流河道段湿地工程均采用溢流坝+河道走廊湿地多级串联组合工艺，根据河道坡降合理建设多级溢流坝，同时对河道进行清淤，并根据水深种植不同种类的湿生、挺水、浮叶及沉水植物。 |
| 50 | 潍坊市 | 潍河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 牟山水库上游湿地项目 | 2016-2017年 | 建设人工湿地125亩 |
| 51 | 潍坊市 | 潍河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 污水处理厂人工湿地 | 2015-2018年 | 该项目由黄旗堡街办负责筹资建设，总投资219万元的多功能分区表流人工湿地。项目位于潍坊市黄旗堡街道污水处理厂下游，黄旗堡污水处理厂排污口至潍河入水口处，部分地块为农田。项目全长2500米，建设面积约5公顷，建设内容包括土方工程及植物栽植等，不仅对改善生态系统调控功能以及提供生物栖息地具有重要的作用，而且使延线流域提高了水体的自净能力，并使得延线水质得到大幅改善。 |
| 52 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 临朐县嵩山风景区龙门河湿地公园 | 2015-2018年 | 建设面积1.5万亩，实施生态工程保护，促进水质净化，推进临近村落改造，增设瀑布、栈道、小岛、荷花芦苇、观景亭等湿地景观，打造一处以吊床、帐篷为主的林荫营地 |
| 53 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 临朐县汶河蒋峪段人工湿地水质净化工程 | 2015-2016年 | 面积0.5万亩,建坝蓄水、人工湿地、绿化、污水治理、河道清淤 |
| 54 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 临朐县弥河综合治理工程 | 2015-2016年 | 建成后总蓄水量415万m3、形成水面面积3583亩弥河生态蓄水工程(弥河孔村至弥南区间段)，建成后形成自然的浅滩、浅水和深水区；建设滨水绿道；建设石河入河口湿地、沿河景观驳岸并栽植湿地水生植物等。弥河生态修复工程(石河入弥河河口、弥河沿河沂山大桥至冶源水库溢洪闸) |
| 55 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 临朐县九山镇弥河流域生态环境保护项目 | 2016-2018年 | 湿地恢复、栖息地恢复、河道治理、两岸绿化。 |
| 56 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 临朐县孟津河流域生态修复与保护 | 2016-2017年 | 湿地恢复、栖息地恢复、河道治理、两岸绿化 |
| 57 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 临朐县英山河流域生态修复与保护 | 2016-2017年 | 湿地恢复、栖息地恢复、河道治理、两岸绿化。 |
| 58 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 临朐县金钜河流域生态修复与保护 | 2016-2017年 | 湿地恢复、栖息地恢复、河道治理、两岸绿化。 |
| 59 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 临朐县马庄河流域生态修复与保护 | 2016-2017年 | 湿地恢复、栖息地恢复、河道治理、两岸绿化。 |
| 60 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 临朐县魏家社区流域生态修复与保护 | 2016-2017年 | 湿地恢复、栖息地恢复、河道治理、两岸绿化。 |
| 61 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 临朐县寺头镇偏龙头湿地工程 | 2016-2017年 | 滚水桥1座、人字闸4座、清理河道开挖砂石方10万方，堆砌砂石坝10万方，河道两侧护墙2500米，300立方米/天污水处理站1处，500亩湿地工程一组。 |
| 62 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 临朐县第二污水处理厂人工湿地工程 | 2016-2017年 | 通过一、二、三级表面湿地，在湿地上栽植耐污性植物，连接深度处理后，排至弥河。其中，建设4m宽水泥路及3.5m宽隔墙泥结碎石路，同时在表面流湿地设置生物岛，搭配木栈道、观景平台等。 |
| 63 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 蒋峪镇汶河治理工程 | 2016-2017年 | 筑坝生态蓄水，河道治理，湿地建设 |
| 64 | 潍坊市 | 小清河潍坊市控制单元 | 水污染源综合治理 | 寿光市古城街道弥清苑社区污水处理设施建设 | 2016-2018年 | 弥清苑社区新上“A/O+人工湿地”污水深层净化处理设备 |
| 65 | 潍坊市 | 潍河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 安丘市污水处理厂人工湿地工程 | 2015-2018年 | 在汶河河道内建设人工湿地工程，修复汶河流域生态环境，提高河道自净能力，进一步改善污水处理厂出水水质。 |
| 66 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 弥河支流营子河水污染综合治理 | 2016-2018年 | 河流水污染治理、污水管道铺设及生态湿地建设 |
| 67 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 昌乐县丹河、溎河水质提升综合治理工程 | 2017年5月-2018年5月 | 主要建设内容为湿地工程，包格栅渠工程、厌氧塘工程、好氧塘工程、潜流人工湿地工程、分流岛工程、人工浮岛工程、湿地内绿色植被工程以及湿地外围工程，另外还有河道清淤、部分河道加宽、生态防护林带建设等工程。 |
| 68 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 临朐县寺头镇圣水湖湿地公园(原偏龙头湿地工程) | 2016-2017年 | 滚水桥1座、人字闸6座、清理河道开挖砂石方10万方，堆砌砂石坝10万方，河道两侧护墙2500米，300立方米/天污水处理站1处，500亩湿地工程一组。 |
| 69 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 弥河支流石河水体净化工程 | 2016-2017年 | 人工湿地建设17公顷、拦河坝5座、建景观岛3处、河道清淤2600米、堤防2400米、石笼护坡2000米 |
| 70 | 潍坊市 | 弥河潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 临朐县第三污水处理厂人工湿地工程（潜流湿地） | 2016-2017 | 工程总占地69亩，其中潜流湿地占地面积54亩，稳定塘占地面积15亩。规划建设12座集水池，配套设置引水管道210m，集水渠1180m,栽植水生植物29730㎡。 |
| 71 | 济宁市 | 老运河济宁段控制单元 | 生态修复与保护 | 老运河尾水截流人工湿地工程 | 2016-2017年 | 老运河尾水截流人工湿地工程总占地面积约1030亩，工程总设计规模为2.0×104m3/d（3-10月）、1.0×104m3/d（11-翌年2月）。主要建设内容为：橡胶坝、表面流人工湿地（包括130亩生态滞留塘及900亩表面流人工湿地） |
| 72 | 济宁市 | 洸府河济宁控制单元 | 生态修复与保护 | 高新区煤矿塌陷地生态修复工程 | 2016-2018年 | 煤矿塌陷地治理、新增湿地3000亩 |
| 73 | 济宁市 | 白马河济宁控制单元 | 生态修复与保护 | 邹城市大束镇匡衡湖湿地工程 | 2016-2018年 | 建设湿地面积共120亩，进行生态修复及水生植物绿化。主要建设内容：清淤、护坡、道路、绿化及生态治理、土方调整、水生植物种植、生物岛栅建设。 |
| 74 | 济宁市 | 老万福河控制单元 | 生态修复与保护 | 金乡县金马湖人工湿地生态修复工程 | 2017-2018年 | 在金马湖及大沙河金马湖段建设表面流人工湿地工程，对来自大沙河上游的鱼山街道、鸡黍镇驻地、鱼山开发区生活污水及部分径流进行进一步处理 |
| 75 | 济宁市 | 西支河济宁市控制单元 | 生态修复与保护 | 鱼台县彭庄现代渔业示范园区建设项目 | 2016-2017年 | 养殖区1420亩，136个标准鱼塘，池塘水面达852亩，生物净化去面积167亩，湿地面积81亩，共形成净水面面积1100亩。 |
| 76 | 济宁市 | 西支河济宁市控制单元 | 生态修复与保护 | 西支河河道走廊式人工湿地水质净化工程 | 2016-2017年 | 工程总占地面积约1075亩，对西支河的微污染河水进行处理，处理规模4.0×104m3/d。主要工程内容为：河道清淤、河道拓宽、土方调整、封堵排污口、水生植物种植、绿化护坡、湿地配套设施建设。 |
| 77 | 济宁市 | 洙水河济宁市控制单元 | 生态修复与保护 | 济宁生物产业园人工湿地水质净化工程 | 2016-2017年 | 占地面积73亩，处理济宁生物产业园污水处理厂达标外排水，近期处理规模10000m3/d，远期30000 m3/d。1、潜流人工湿地（湿地床体、布水系统、排水系统）；2、表面流人工湿地（布水口、跌水堰、集水堰、湿地围堰、隔墙）3、配套设施建设(管理房、监测站房、生产路及绿化等) |
| 78 | 济宁市 | 洸府河济宁控制单元 | 水资源节约与集约利用 | 兖州污水处理厂尾水调水（至府河）工程 | 2016-2017年 | 对兖州污水处理厂的出水进行调水，接至府河，并通过在府河上游、下游（湿地下游）建拦水坝，使污水厂尾水经过湿地进一步净化，经净化后进入大安河，给大安河补水。本工程调水管线设计规模为5万立方米/日，总长约为1.8公里 |
| 79 | 济宁市 | 梁济运河济宁控制单元 | 生态修复与保护 | 梁山县再生水循环利用及环城水系人工湿地净化工程 | 2016-2018年 | 工程占地2339亩，拟建规模为污水处理总规模为5.0×104m3/d，合计1825万t/a。主要建设内容包括：河床及河道形态结构生态改造、河道走廊人工湿地工程、拦水设施。梁山县北环城河（龟山河东西段）、西护城河（王楼干沟段）及南环城河（流畅河） |
| 80 | 泰安市 | 大汶河泰安市控制单元 | 生态修复与保护 | 省庄镇明堂河河道水体生态修复及湿地建设项目 | 2016-2018年 | 在明堂河下游建设人工湿地1处，对泰安嘉诚水质净化公司（第三污水处理厂）尾水进行处理。采用“潜流+表流湿地”的处理工艺，在净化水质的同时，又能美化明堂河沿岸环境，形成生态湿地景观。工程需修建河道护堤14km，开挖土方15万m3，回填8万m3，垒砌石墙1.7万m3，修建拦水坝2座，并修建布设相应的管道，种植水生植物。可年处理三污尾水1100万吨，受益人口2万人，有效改善明堂河水质。 |
| 81 | 泰安市 | 大汶河泰安市控制单元 | 生态修复与保护 | 牟汶河颜张坝-龙游大桥段人工湿地、生态缓冲带、生态滞留塘建设工程 | 2017-2018年 | 规模：改造退化湿地面积4700亩；建设生态缓冲带1500亩。内容：在牟汶河颜张坝至旧县大桥段（全长约3.87km，河道平均宽度约为0.55km，面积约为2500亩）和泉林坝至龙游大桥段（全长约3.04km，河道平均宽度约为0.7km，面积约2200亩）进一步改造原有人工湿地，设置保护围栏6km，警示牌20个；并在河道两岸根据实际情况建设生态缓冲带工程（约1500亩）以期有效阻止地表径流所带氮磷等进入水体，进一步削减面源污染。在牟汶河特定区域，建设生态滞留塘（约200亩），以期更好的服务湿地，净化水质。 |
| 82 | 泰安市 | 大汶河泰安市控制单元 | 生态修复与保护 | 小漕河人工湿地水质净化工程 | 2017-2018年 | 有效人工湿地面积850亩。处理规模17万m3/d。采用浅流式湿地水质净化工艺处理，同时开展植物修复工程。 |
| 83 | 泰安市 | 大汶河泰安市控制单元 | 生态修复与保护 | 上泉湿地水质净化改造工程 | 2016-2018年 | 湿地总面积25万平方米 |
| 84 | 泰安市 | 大汶河泰安市控制单元 | 生态修复与保护 | 新泰市柴汶河流域人工湿地工程 | 2016-2020年 | 重点建设城东大桥人工湿地、南宋大桥人工湿地，建成潜流式、表流式人工湿地4000亩，种植水生植物4000亩，新建拦河坝，将新泰污水处理厂、新汶污水处理厂、开发区新区污水处理厂、循环经济产业园区污水处理厂及沿河乡镇污水处理厂外排水进行深度处理，净化水质。 |
| 85 | 泰安市 | 大汶河泰安市控制单元 | 水污染源综合治理 | 镇街人工湿地工程 | 2016-2017年 | 河道生态湿地96.69km。其中，老城街道办事处城东河5km、月庄河10km河道人工湿地；湖屯镇汇河4.4km、小汇河3.5km河道人工湿地；桃园镇金线河20km、东里水库3km河道湿地；王庄镇项白河支流6km、金线河1.2km、黄泥沟4km河道湿地,铁皮山水库2km生态治理工程；新城街道孙小村0.8km河道湿地；潮泉镇潮泉河1.7km河道湿地；孙伯镇东程村内环村河道0.9km，南栾村河道5.6km，孙伯河5km河道湿地建设；边院镇边院河3km、浊河2km河道人工湿地；安站镇安凤河3km河道人工湿地；汶阳镇漕浊河汶阳段7.59km生态湿地；仪阳街道办事处4km穿街道河道生态湿地。安庄镇漕浊河4km人工湿地。 |
| 86 | 泰安市 | 东平湖泰安市控制单元 | 生态修复与保护 | 大汶河戴村坝人工湿地工程 | 2016-2017年 | 表流湿地占地面积750亩，处理规模为5.0万m3/d |
| 87 | 泰安市 | 东平湖泰安市控制单元 | 生态修复与保护 | 城南小清河人工湿地水质净化及生态修复工程 | 2016-2017年 | 总占地面积160亩，处理水量2500 0m3/d，其中河道清淤3km，生态护坡30亩，规划表流湿地占地面积95亩，潜流湿地35亩 |
| 88 | 泰安市 | 东平湖泰安市控制单元 | 生态修复与保护 | 东平湖菹草综合开发利用工程 | 2016-2017年 | 该项目建设地点为东平湖畔商老庄乡潘孟于村。建设饲料加工厂，购置水草收割机等，通过政府主导、市场调配，培植项目主体公司，进行水草收割及湿地植物加工产品饲料 |
| 89 | 泰安市 | 东平湖泰安市控制单元 | 生态修复与保护 | 汇河人工湿地工程 | 2016-2017年 | 总占地面积407亩，处理水量54500m3/d，其中潜流湿地40亩，表流湿地325亩，生态护坡42亩 |
| 90 | 泰安市 | 东平湖泰安市控制单元 | 生态修复与保护 | 旧县王古店人工湿地升级改造工程 | 2016-2018年 | 总占地面积40亩，处理水量1500㎥/d，生态护坡10亩，潜流湿地15亩，表流湿地15亩 |
| 91 | 泰安市 | 大汶河泰安市控制单元 | 生态修复与保护 | 大汶河流域大汶口人工湿地水质净化工程 | 2016-2017年 | 生态护坡、表面流人工湿地、湿地土方调整、植物种植及配套设施建设 |
| 92 | 泰安市 | 大汶河泰安市控制单元 | 水污染源综合治理 | 东平县旧县乡浮粮店污水处理示范工程 | 2017-2019年 | 建设明渠管道、微型湿地，处理周边村庄的生活污水，在相应入湖口栽种水生植物，构建雨季生态屏障，推动环东平湖农村污水处理系统建设。 |
| 93 | 威海市 | 母猪河威海市控制单元 | 水污染源综合治理 | 崮山水库入库河流生态修复与建设工程 | 2016-2018年 | （1）对温泉镇五渚河支流亭子河、张家山河长5千米的河道进行清淤及景观施工、蓄水拦坝施工、沿河绿化带施工建设等；（2）对温泉镇雅家庄河段2km的河道进行清淤及湿地生态修复工程。 |
| 94 | 威海市 | 母猪河威海市控制单元 | 生态修复与保护 | 金花河湿地公园 | 2016-2017年 | 对金花河进行河道清淤、驳岸，河堤加固、护坡、营建河滨人工湿地，建设橡胶坝2座、80平方米泵房2座，修建12座穿堤涵洞，拦蓄淡水100万方。 |
| 95 | 威海市 | 乳山河威海市控制单元 | 水污染源综合治理 | 威海乳山市龙角山水库及上游水系综合治理工程项目 | 2017-2018年 | 水库清淤625万立方米；水库抬填7000亩；生态湿地修复110万平方米；对上游7条河流（长度72775米）的河道进行清淤、护坡、护堤工程建设。 |
| 96 | 威海市 | 乳山河威海市控制单元 | 生态修复与保护 | 潮汐湖芦苇湿地涵养修复项目 | 2017-2018年 | 完成潮汐湖内已有47公顷芦苇湿地修复和27公顷芦苇湿地重建，修建连接芦苇湿地木栈道。 |
| 97 | 威海市 | 乳山河威海市控制单元 | 生态修复与保护 | 威海乳山市乳山湾东流岸线整治、湿地生态修复示范工程 | 2016-2018年 | 在乳山湾内有规划地拆除1200亩养殖池塘，对湾内的雨水径流和水系进行治理，清淤137.75万方，增加水系，种植耐盐性植物68.57公顷，主要以本地的植物为主，恢复原生态湿地的各项生态功能。对乳山湾东流区2.97km海岸带进行综合整治，增加景观护坡、生态护岸等建设。在原有湿地的基础上，增加休闲娱乐设施，形成生态湿地景观公园。 |
| 98 | 威海市 | 母猪河威海市控制单元 | 生态修复与保护 | 威海市双岛湾水系综合整治工程 | 2013-2018年 | 对区内中心湾区及4条河流进行疏浚、防潮堤建设及加固、湿地公园建设，对周边土地进行回填平整及路网、桥梁建设 |
| 99 | 威海市 | 母猪河威海市控制单元 | 生态修复与保护 | 盘鼎河流域湿地修复项目 | 2016-2017年 | 总长3.6km。河道修复湿地、植物种植、拦水设施、河道走廊湿地及配套设施建设。 |
| 100 | 威海市 | 母猪河威海市控制单元 | 生态修复与保护 | 威海临港经济技术开发区滨河生态湿地建设项目 | 2015-2017年 | 项目主要建设内容由四部分构成，分别为保护管理工程、湿地恢复工程、科研监测及科普宣教工程、污染源治理及污水管网配套建设工程。 |
| 101 | 威海市 | 母猪河威海市控制单元 | 生态修复与保护 | 母猪河流域综合治理一期工程 | 2016-2018年 | 工程设计处理规模10万方/d，一期处理规模5万方/d，采用潜流+表流人工湿地对污水处理厂尾水及东母猪河上游来水进行深度处理，处理后水质达到国家地表水Ⅳ类标准后作为母猪河生态补水。 |
| 102 | 威海市 | 母猪河威海市控制单元 | 生态修复与保护 | 文登区母猪河流域综合治理工程（二期） | 2017-2020年 | 建设规模为10万m3/d的湿地，采用表流湿地和潜流人工湿地对8万m3/d创业水务污水处理厂尾水和2万m3/d母猪河水质进行深度处理，处理后5万m3/d湿地处理出水用于抱龙河景观用水和母猪河下游生态补水，其输送主管道为直径为1.2米的钢筋混凝土管材，输送长度为15km，剩余排入下游。 |
| 103 | 日照市 | 付疃河日照市控制单元 | 水污染源综合治理 | 马陵水库水源地保护项目 | 2016-2017年 | 规范建设隔离防护网、水库清淤、增加生态湿地400余亩等。 |
| 104 | 日照市 | 付疃河日照市控制单元 | 水污染源综合治理 | 日照水库上游西湖河人工湿地工程 | 2016-2017年 | 在日照水库上游的西湖河采取河道疏通、建设人工湿地、退耕还林等措施，保护日照水库水源，工程占地约约1200亩。 |
| 105 | 日照市 | 沭河道口临沂市控制单元 | 水污染源综合治理 | 莒县青峰岭水库饮用水源地保护工程 | 2016 -2018年 | 在饮用水源地青峰岭水库新建生态湿地工程，包括环库生态湿地圈、湿地走廊共计231公顷，74公里长500米宽的生态隔离带、隔离坝，以及其他污染源控制工程等。 |
| 106 | 日照市 | 付疃河日照市控制单元 | 水污染源综合治理 | 山海天两城河饮用水水源地保护工程及两城河综合治理工程 | 2016年6月-2018年12月 | 1、两城河及支流金银河、小北河、白石河等河道进行生态修复、水污染综合治理工程。关闭河流源头和沿岸的1800余户养殖业户及养殖小区，清理生猪存栏量9万头，鸡20万头，鸭27万头，全面恢复沿岸生态植被，让河流变清，沿岸变绿。河道治理总长度36.5公里，开挖、疏浚、新建修复河堤、生态植被等工程，行洪标准按照20年一遇设计。2、饮用水源地环境保护工程。在水源地建设城乡供水水厂2处，供水主要包括两城街道、卧龙山街道、大学城、新市区城乡饮用水，日供水3万m3。在饮用水源保护区（两城河）建设污染源监控网络、水质检测站网，在饮用水源地跨河桥建设应急防护等污染治理工程。3、两城河国家级湿地公园生态修复工程。总面积1245公顷。重点保护河口水域和浅海滩涂的自然生态特征、景观及生物多样性，重点恢复两城河口水系及湿地生态环境。同时建立生态驳岸、恢复湿地植被等一系列生态重点工程建设。 |
| 107 | 日照市 | 付疃河日照市控制单元 | 水污染源综合治理 | 街头河环境综合治理工程 | 2016-2018年 | 拟对街头河进行河道及水体进行综合治理，对街头河进行沿河岸景观设计，对河堤进行修复，河道进行疏浚、修建蓄水坝1座，拦砂坝7座，建设人工湿地2.6km2，总治理长度为13km。 |
| 108 | 日照市 | 沭河道口临沂市控制单元 | 生态修复与保护 | 莒县柳青河人工湿地水质净化工程 | 2016-2018年 | 三级表流人工湿地和生态滞留塘占地7.81×105m2（1173.5亩）。多级表面流人工湿地：一级表流面积115537m2(173.2亩)，二级表流面积172903.7m2(259.2亩)，三级表日净化污水8万t\,含视频监控、自动检测站建设工程 |
| 109 | 日照市 | 沭河道口临沂市控制单元 | 生态修复与保护 | 莒县夏庄镇马沟河人工湿地水质净化工程 | 2016年-2018年 | 建设表流湿地、生态浮岛、人工水草、拦河坝。总占地面积约2.4×105m2(约360亩)，其中有效处理面积116000m2(约174亩)，水域面积约144000m2(约216亩)。有效处理面积包含：生态浮岛40000m2(约60亩)，人工水草20000m2（约30亩），湿地植56000m2(约84亩)日净化污水3万t，含视频监控、自动检测站建设工程 |
| 110 | 日照市 | 沭河道口临沂市控制单元 | 生态修复与保护 | 小店河湿地生态修复工程 | 2016-2018年 | 于家官庄村至古迹崖村段河道2.5km生态湿地建设 |
| 111 | 日照市 | 沭河道口临沂市控制单元 | 生态修复与保护 | 莒县袁公河湿地生态修复工程 | 2016-2018年 | 建设表流湿地、生态浮岛、人工水草、拦河坝、科普教育基地等。流经23个村庄，总占地面积约554.1公顷（8311.5亩）。 |
| 112 | 日照市 | 沭河道口临沂市控制单元 | 生态修复与保护 | 莒县桑园北溪湿地生态修复工程 | 2016-2018年 | 建设湿地总面积426.5公顷。 |
| 113 | 日照市 | 付疃河日照市控制单元 | 生态修复与保护 | 秀水河污染综合治理工程 | 2015年12月-2017年12月 | 1、治理河流长度8.6公里，河流沿岸绿化、植被恢复；2、关停取缔河流周边养殖小区、养殖户1000余家，清理生猪7万头、鸡15万只；3、建设溢流坝8处，建设秀水河入海口湿地300亩。 |
| 114 | 日照市 | 付疃河日照市控制单元 | 生态修复与保护 | 日照水库流域综合环境治理工程 | 2016-2018年 | 项目建设内容主要包括日照水库水源地一级保护区和二级保护区内的农村生活污水收集处理系统和人工湿地生态环境修复工程。其中农村生活污水收集处理工程项目范围为水源地保护区范围内的52个村庄，总规模为5840方/天，收集管网约128千米；人工湿地生态环境修复工程主要包括陈疃河、三庄河入库河口人工湿地工程，总面积约7000亩。 |
| 115 | 日照市 | 峡山水库潍坊市控制单元 | 生态修复与保护 | 山阳河综合整治工程 | 2016-2017年 | 拦坝蓄水、驳岸景观、绿化美化、生态湿地、夜景亮化、广场铺装、沿河道路建设、两岸污水截流工程等。生态湿地、沿河村庄畜禽污染治理为该项目主要亮点，将成为五莲县城东部最大的人工湿地，沿岸村庄生态环境将得到彻底改造，畜禽污染得到根本治理，生态环境方面投入资金超过1500万元。 |
| 116 | 日照市 | 付疃河日照市控制单元 | 生态修复与保护 | 东港区营子河、后楼河人工湿地生态修复工程 | 2016-2018年 | 对营子河、后楼河沈海高速以上河段适宜位置建设2处小型中水站，处理上游村居产生的生活污水，中水用于河流生态补水。对沈海高速至荟阳路桥段约合7公里长、约215亩的营子河和后楼河河道，进行河道生态修复，并于营子河东港区医院东侧、海曲公园北侧空地和后楼河日照路北侧迟家村拆迁空地打造开阔水面，建设景观湿地公园。 |
| 117 | 日照市 | 付疃河日照市控制单元 | 生态修复与保护 | 日照市厦门路污水处理厂人工湿地工程 | 2016-2017年 | 占地面积36亩，主体采用潜流湿地工艺，深度处理厦门路污水厂外排水，处理规模1万m3，出水为Ⅳ类标准。 |
| 118 | 日照市 | 付疃河日照市控制单元 | 生态修复与保护 | 日照市第二污水处理厂人工湿地工程 | 2016-2017年 | 占地面积216亩，主体采用潜流湿地+表面流湿地工艺，深度处理第二污水厂外排水，处理规模6万，出水水质为Ⅳ类标准 |
| 119 | 日照市 | 付疃河日照市控制单元 | 生态修复与保护 | 开发区崮河流域生态修复与保护工程 | 2017-2018年 | 1、主体采用河道走廊湿地工艺，对崮河、张家河、沙墩河、傅疃河崮河汇流处开阔滩地内，通过土方调整、清淤进行修整，栽植多种水生植物，配制近自然生态湿地景观。2、对开发区崮河流域河道(沙墩河、张家河、郭家湖子河及崮河等)开展河道清淤疏浚综合治理，清除河道沿线生活垃圾。 |
| 120 | 日照市 | 付疃河日照市控制单元 | 水污染源综合治理 | 马陵水库上游及其支流生态治理工程 | 2017-2019年 | 拟对马陵水库上游河段进行水质净化、堤防加固、生态护岸，人工湿地建设，对水源地二级保护区内村庄搬迁安置和建设污水收集处理设施。 |
| 121 | 日照市 | 付疃河日照市控制单元 | 水污染源综合治理 | 东港区重点流域断面达标治理工程 | 2017-2020年 | 拟在东港区水污染防治行动计划子单元责任断面金银河、竹子河、付疃河及其支流进行河道清淤、污水直排口整治、人工湿地建设，进一步净化水质；对后楼河、营子河上游15个村庄进行农村生活污水集中收集和处理设施建设。 |
| 122 | 莱芜市 | 牟汶河莱芜控制单元 | 生态修复与保护 | 牟汶河人工湿地水质净化工程 | 2016-2018年 | 总占地面积4029.6亩，主要采用“潜流湿地+表面流湿地”的组合处理工艺，利用湿地系统中物理、化学和生物的三重协同作用对牟汶河、嘶马河、方下河的微污染河水及百伦纸业污水处理厂达标外排水进行深度降解和净化 |
| 123 | 莱芜市 | 牟汶河寨子河桥控制单元 | 生态修复与保护 | 牟汶河钢城区寨子桥国控单元上游水质净化 | 2016-2017年 | 河道全长7公里，湿地建设315亩，修复河道7公里，建设隔离带200亩，拦河坝5座 |
| 124 | 莱芜市 | 牟汶河莱芜控制单元 | 生态修复与保护 | 乔店水库上游生态修复 | 2019-2020年 | 湿地建设、生态恢复、水质净化、清淤疏浚 |
| 125 | 莱芜市 | 牟汶河莱芜控制单元 | 生态修复与保护 | 钢城区牟汶河湿地生态修复工程 | 2016-2018年 | 河道护坡、拦水坝、河道湿地、河道两侧生态恢复建设，河道总长度13公里，总治理面积3000亩 |
| 126 | 莱芜市 | 赢汶河莱芜控制单元 | 生态修复与保护 | 莱芜农高区杨庄镇龙湾沟人工湿地净化工程 | 2016-2018年 | 清淤泥，建潜流湿地工程，植物栽植，建闸坝工程及配套设施。全长6公里，潜流湿地50亩，表流湿地100亩。 |
| 127 | 临沂市 | 沂河临沂港上桥控制单元 | 水资源节约与集约利用 | 临沂市中心城区水环境综合整治工程大学城污水处理厂尾水人工湿地深度净化及资源综合利用工程 | 2016-2017年 | 建设2.3万t每日潜流人工湿地水质净化工程一处，配套建设引配水系统。 |
| 128 | 临沂市 | 白马河临沂市控制单元 | 生态修复与保护 | 郯城县白马河多级生态塘水质净化及生态修复工程 | 2016-2017年 | 清淤河道38.8km，建设多级生态塘4个，形成净化区2444亩，建设人工湿地163万m2 |
| 129 | 临沂市 | 白马河临沂市控制单元 | 生态修复与保护 | 临沂市白马河人工湿地水质净化及再生水截蓄导用工程 | 2013-2016年 | 采用拦水设施+河道走廊人工湿地+河道修复湿地组合工艺，工程占地2444亩，处理规模20000m3/d. |
| 130 | 临沂市 | 沂河临沂北大桥控制单元 | 生态修复与保护 | 沂水县泉庄镇马莲河人工湿地暨生态修复工程 | 2016-2016年 | 潜流湿地400㎡+表流湿地12305㎡+河滨缓冲带15281㎡ |
| 131 | 临沂市 | 云蒙湖湖心控制单元 | 生态修复与保护 | 梓河沂水段多级生态塘水质净化及生态修复工程 | 2015-2016年 | 1、建设溢流坝4座。2、建设总面积6000m3的生态护岸工程。3、河道疏浚清淤工程，清淤河道长度1000m，清淤180000立方m。4、滨河路工程。项目治理区域两侧修建滨河路。单侧路长1000m，宽度为3.6m。5、恢复10亩生态植被。6、形成占地面积为3000m3的生态塘湿地。 |
| 132 | 临沂市 | 沙沟河临沂市控制单元 | 水污染源综合治理 | 超和龙山腾湿地 | 2016-2017年 | 新建表流湿地1处 |
| 133 | 临沂市 | 新沭河临沂市控制单元 | 生态修复与保护 | 莒南县鸡龙河多级生态塘水质净化及生态治理修复工程 | 2016-2017年 | 项目占地433333m3，新修河边道路7km，新建拦河坝15处，调整土方18.8万立方，建设生态湿地1000亩。 |
| 134 | 临沂市 | 新沭河临沂市控制单元 | 生态修复与保护 | 莒南县洙溪河生态湿地治理工程 | 2016-2017年 | 新修河边道路2万m，建拦河坝8处，栽树行道路2万株，洙溪河流域进行环境综合治理，包括河道疏浚8000m，岸堤护坡2万m和生态湿地13万m3。 |
| 135 | 临沂市 | 新沭河临沂市控制单元 | 生态修复与保护 | 龙王河生态治理二期工程 | 2016-2017年 | 项目全长11.5km，包括新建7m宽沿河道路、修筑溢流坝、新建或加固桥梁、沿河栽植种植沉水、挺水、浮水植物，新增人工湿地及恢复自然湿地500亩。 |
| 136 | 临沂市 | 沂河临沂北大桥控制单元 | 生态修复与保护 | 沂南县莪庄人工湿地净化工程 | 2016-2017年 | 莪庄河多级生态塘及生态修复工程采用潜流湿地+表面流湿地+河道走廊湿地的组合工艺，对沂南县污水处理厂达标外排水、河道沿线分散式农村生活污水及面源污染进行深度处理，同时对莪庄河进行生态修复。项目占地约计650亩 |
| 137 | 临沂市 | 云蒙湖湖心控制单元 | 生态修复与保护 | 梓河沂水段多级生态塘水质净化及生态修复工程 | 2015-2016年 | 1、建设溢流坝4座。2、建设总面积6000m3的生态护岸工程。3、河道疏浚清淤工程，清淤河道长度1000m，清淤180000立方m。4、滨河路工程。项目治理区域两侧修建滨河路。单侧路长1000m，宽度为3.6m。5、恢复10亩生态植被。6、形成占地面积为3000m3的生态塘湿地。 |
| 138 | 临沂市 | 云蒙湖湖心控制单元 | 生态修复与保护 | 坦埠西河水生态修复工程（一期） | 2016-2018年 | 对蒙阴县坦埠西河（西崖村至下东门村段）进行生态修复，建设拦沙坝、表流人工湿地、生态护坡，氧化塘的整理新建，水生植物栽植，保水滤食性鱼类放养。建设面积2300亩 |
| 139 | 临沂市 | 云蒙湖湖心控制单元 | 生态修复与保护 | 桃墟河入湖口环境风险防控及人工湿地水质净化工程 | 2016-2018年 | 建设6600m输水管道、3500m水工隧洞，建设表流人工湿地水质净化工程100万㎡ |
| 140 | 临沂市 | 云蒙湖湖心控制单元 | 生态修复与保护 | 云蒙湖环湖生态带修复工程 | 2013-2016年 | 在湖滨带建设湖荡湿地591万㎡，其中退耕还湿206㎡，浅水区水生植物强化285万m2 |
| 141 | 临沂市 | 云蒙湖湖心控制单元 | 生态修复与保护 | 东汶河城区段生态修复工程 | 2017-2017年 | 工程自东汶河西外环，至蒙阴县双创园河道，主要建设人工湿地修复系统，对东汶河的微污染水进行处理，工程内容包括土方调整、河道清淤、新建橡胶坝、植物修复、建设配套设施及管理房，修复面积40万㎡ |
| 142 | 临沂市 | 云蒙湖湖心控制单元 | 生态修复与保护 | 青山埠人工湿地水质净化工程 | 2015-2017年 | 在青山埠片区建设表流人工湿地水质净化工程85万㎡，对东汶河河道微污染水进行生态净化 |
| 143 | 临沂市 | 云蒙湖湖心控制单元 | 水污染源综合治理 | 梓河入湖口环境风险防控及人工湿地水质净化工程 | 2017-2018年 | 建设表流人工湿地水质净化工程160万㎡及环境风险防控闸坝，对梓河河道微污染水进行生态净化 |
| 144 | 临沂市 | 新沭河临沂市控制单元 | 生态修复与保护 | 院东头镇峙密河人工湿地暨生态修复工程 | 2016-2016年 | 在污水处理站下游建设2.6万平小型人工湿地一处，配套管网4000m。 |
| 145 | 临沂市 | 新沭河临沂市控制单元 | 生态修复与保护 | 苍源河多级生态塘水质净化及生态修复工程 | 2016-2017年 | 处理规模为5×104m3/d，总占地面积约631亩，其中潜流湿地区占地24亩，表面流湿地区占地面积607亩。 |
| 146 | 临沂市 | 新沭河临沂市控制单元 | 生态修复与保护 | 莒南临港产业园龙头河河道综合整治项目 | 2016-2017年 | 项目全长7km，包括河道清淤、修筑拦河坝、道路硬化绿化亮化，新增人工湿地及恢复自然湿地700亩。 |
| 147 | 临沂市 | 沂河临沂北大桥控制单元 | 生态修复与保护 | 沂南县丰收沟改造及二污下游湿地工程 | 2016-2017年 | 新建河道砌体1200m，污水管网2400m，生物塘+潜流湿地，水生植物和大理石栏杆等工程。 |
| 148 | 临沂市 | 沂河临沂港上桥控制单元 | 水污染源综合治理 | 蒙山旅游区大洼流域水污染综合治理工程 | 2016-2017年 | 浚河支流银线河蒙山流域5.2km河道的水污染综合整治和生态恢复；包括：建设15处小型污水处理设施和人工湿地1处，金线河大洼流域疏竣工程，两侧生活垃圾及农业废弃物清理工程，水生植物种植及维护工程，沿河桥涵维护加固及堤坝工程等 |
| 149 | 临沂市 | 沂河临沂北大桥控制单元 | 生态修复与保护 | 王家河饮用水源地水质保护湿地建设项目 | 2016-2017年 | 建设杨树、柳树护岸林带、湿地种草人工辅助自然恢复植被、河道清淤疏浚、河道护坡、道路铺装。 |
| 150 | 临沂市 | 沂河临沂港上桥控制单元 | 生态修复与保护 | 费县许家崖水库水源地生态保护工程 | 2017-2018年 | 1、水源地标准化建设工程：新建防护网35km，宣传警示标示100个；2、生态修复与保护工程：水源涵养林240000m2、植草修复180000m2、库滨带植物种植8000m2、人工表流湿地182354m2、生态护岸2.1km、生态清淤45000m3；3、污染源综合治理工程：新建一体化污水处理站58个，配套DN300污水管道140km，生态拦截带35km；4、智能监测系统1套。 |
| 151 | 德州市 | 马颊河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 陵城区第一污水处理厂人工湿地净化工程 | 2016-2017年 | 拟在第一污水处理厂下游，利用原有河道在笃马河上游建设复合型人工湿地3万平方米，河道需清淤疏浚长度2400米，设计处理水量3万方/天。 |
| 152 | 德州市 | 漳卫新河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 西陈沟湿地公园一期工程基础设施建设 | 2016-2016年 | 规划总面积73.5公顷。主要内容：1、湿地保护工程；2.湿地恢复工程；3、科普宣教工程；4、科研监测工程；5、合理利用工程；6、防御灾害工程；7、保护管理基础能力建设工程；8、基础建设工程 |
| 153 | 德州市 | 漳卫新河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 沙王河水生态系统及水环境综合治理工程 | 2016-2018年 | 沙王河水环境综合治理南部从减河湿地大堤,北部到曹村, 以及连接岔河段河道，全长约12km。综合考虑水质净化与生态保护相协调、环境效益和经济效益并重相统一，根据建设用地的地形地貌特征，确定沙王河水环境综合治理项目采用“截污+疏浚清淤+生态修复+局部湿地”综合治理工艺。 |
| 154 | 德州市 | 漳卫新河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 乐陵市跃马干渠人工湿地扩建工程与枣林湿地项目 | 2016-2018年 | 占地531.4亩，由生态景区、跃马干渠人工湿地和枣林湿地三部分组成。汇源北大街至朱集沟段跃马干渠两岸进行景观植物种植，全长2.7km。依托跃马干渠建设人工湿地，占地42亩，建设规模为10000万m³/天，建设复合型潜流湿地8.4亩，功能表流湿地15.7亩。依托朱集沟、坑塘建设枣林湿地408.4亩，建设规模为处理污水30000m³/天，建设复合型潜流湿地61.2亩，功能表流湿地347.2亩。 |
| 155 | 德州市 | 德惠新河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 乐陵市铁营镇湿地公园项目 | 2016-2018年 | 依托赵滩子沟、铁营低洼地建设1万t/天潜表流湿地，对循环示范园污水处理厂出水进行处理。 |
| 156 | 德州市 | 徒骇河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 赵徒干渠人工湿地综合修复工程 | 2016-2018年 | 配套东郊污水处理厂二期工程建设日处理6万t污水人工湿地综合修复工程。 |
| 157 | 德州市 | 徒骇河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 城西污水处理厂配套湿地项目 | 2016-2018年 | 配套建设日处理1.5万方污水潜流加表流人工湿地净化工程。 |
| 158 | 德州市 | 漳卫新河德州市控制单元 | 水污染源综合治理 | 西段乡中心社区污水处理站 | 2017-2018年 | 在西段乡中心社区社区人口聚集区建设350m³/d处理能力小型污水处理站一座，同时在出水口建设小型人工湿地，对污水处理站出水进行降解 |
| 159 | 德州市 | 漳卫新河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 乐陵市千红湖湿地 | 2017.1-2019.12 | 项目总占地400亩，主要依托千红湖及其低洼地建设人工湿地，建设规模为处理污水20000m3/d，采用自流式潜表流结合工艺，其中复合潜流湿地100亩，功能表流湿地300亩。设计处理规模为2万m³/天， |
| 160 | 德州市 | 徒骇河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 徒骇河国家湿地公园 | 2015.3-2020 | 建设面积1067.1公顷。主要内容：1、建设湿地管护工程，主要有防护隔离带、界碑、界桩等，建设公园管理机构；2、建设湿地恢复保护工程，恢复湿地256公顷；3、建设科普宣教区，1处普宣教中心、1处湿地植物园、1处功能展示园等；4、建设科普监测体系，1个生态监测中心和4个生态定位监测点；5、在合理利用区建设部分景点和项目。 |
| 161 | 德州市 | 徒骇河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 山东齐河黄河水乡国家湿地公园 | 2015-2020 | 项目占地966公顷，建设湿地恢复工程、生态保育工程、科普宣教工程、合理利用工程和管理服务工程五个部分，包括森林沼泽景观、生态能源开发展示园、草本沼泽景观园、水生花卉景观园等 |
| 162 | 德州市 | 徒骇河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 齐河县城城西倪伦河人工湿地工程 | 2017.1-2018.12 | 倪伦河主要接纳处理达标后的化工废水和齐河县城西污水处理厂处理达标的生活废水，同时沿线收集居民社区等生活排污点；温聪河主要接纳华店工业园区处理达标后的工业废水和华店污水处理厂处理达标的生活废水，对海河流域徒骇河水系有很大影响。该湿地工程总占地1500亩，其中核心区域占地800亩，主要包括潜流湿地130亩，表流湿地310亩，其余沿邓金河两岸建设27余km沿河生态修复带。 |
| 163 | 德州市 | 漳卫新河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 夏津县青年河人工湿地工程 | 2017.3-2020.12 | 本工程对夏津县第二污水处理厂达标排放的20000m3/d的尾水及三支渠河水40000m3/d进行深度净化，其中（1）河道生态廊道建设：生态边坡3600m2，河道表流湿地14000 m2；（2）湿地公园建设：潜流湿地20000m2，表流湿地112000m2，生态岛3000m2。 |
| 164 | 德州市 | 漳卫新河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 西陈沟湿地二期建设工程 | 2017-2018年 | 一是西陈沟湿地二期建设600亩，其中湿地植物300000m2;湿地土方工程500000m3;道路工程、景观绿化；二是西陈沟河底清淤、水质净化和生态恢复，主要包括底泥疏浚工程量约12.75万方、反滤混凝土砌块生态挡墙3400m2和立体浮岛1000m2；三是德衡沟疏浚河段1400m，宽8m，底泥深约0.8m，预估清淤总量为0.896万方；复合生物絮凝剂投加量为7 t，微生物菌剂及酶制剂投加量为3 t；河堤修复3.2km，面积约25600㎡；四是天衢西路风景沟复合生物絮凝剂投加量为12.5 t，微生物菌剂及酶制剂投加量为5 t;带状生态基1000m2,立体浮岛1000m2；五是三里庄沟复合生物絮凝剂投加量为10 t，微生物菌剂及酶制剂投加量为6 t；500㎡生态基；生态立体浮岛500m2。 |
| 165 | 德州市 | 漳卫新河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 东八里沟湿地建设工程 | 2017-2018年 | 一是东八里沟湿地建设160亩，其中湿地植物80000m2,湿地土方工程150000m3；二是东八里沟综合整治疏浚河段总长900m，宽30m，底泥深约0.5m，预估清淤总量为1.35万方;复合生物絮凝剂投加量为7t，微生物菌剂及酶制剂投加量为3 t;三是代南沟综合整治疏浚河道长度约560m，宽13m，底泥深约1.5m，预估清淤总量为1.09万方;复合型生物絮凝剂6t;河道充氧设备6个；导流沟2600m。 |
| 166 | 德州市 | 徒骇河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 禹西生态区生态功能修复项目 | 2017-2019 | 恢复中心区千亩湿地生态环境，其中包括：生态体验岛、湿地防护林、湿地科普基地的建设及七百亩水面的水质净化。60公里河道生态修复：其中包括丰收河、西普天河、团结河三条河道的拓宽，河道水面由四五十米拓宽至一百五十米，河道两侧护岸林的种植，河道边坡进行生态修复，河道中种植芦苇、香蒲、黄花鸢尾等水生植物达到河道水质净化的目的。可有效改善河道水质达到优于IV类水质。对徒骇河流域和生态环境起到积极的促进作用。 |
| 167 | 德州市 | 漳卫新河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 武城县城区南部水系生态修复工程 | 2016年10月-2018年12月 | 项目含河道治理总长5.7公里，其中潜流湿地建设面积21500m2，表流湿地建设面积45600m2,生态边坡建设面积168900m2,园路建设面积28600m2以及1座43000m3/d提升泵站，通过潜流、表流湿地的建设可实现赵庄沟、旧城河以及金水湾生态园区内水域系统的水质净化与生态修复，再通过生态边坡的建设可防止暴雨径流与周边农田带来的流域面源污染，起到保护流域水体的作用，且可防止边坡的水土流失，增加河滨带景观效益的作用。 |
| 168 | 聊城市 | 徒骇河聊城市控制单元 | 生态修复与保护 | 聊城市周公河人工湿地 | 2015-2018年 | 项目处理规模8万m3/d，工程总占地面积2663.77亩，“潜流湿地+表面流湿地+河道走廊湿地”组合工艺。 |
| 169 | 聊城市 | 马颊河聊城市控制单元 | 生态修复与保护 | 胡姚河人工湿地项目 | 2016年1月-2016年12月 | 湿地占地面积1210.64亩，包括潜流湿地面积220.64亩，表流湿地面积500亩，氧化塘面积490亩。 |
| 170 | 聊城市 | 徒骇河聊城市控制单元 | 生态修复与保护 | 莘县徒骇河城区段湿地修复工程 | 2014年-2017年 | 在莘县污水处理厂南侧建设百亩潜流湿地区、在徒骇河蔡庄桥至李凤桃闸河段、范莘干沟夏庄闸至徒骇河河段、蒋庄分干河建设河道表流湿地。总占地面积约为753亩。 |
| 171 | 聊城市 | 徒骇河聊城市控制单元 | 生态修复与保护 | 阳谷森泉人工湿地水质净化工程 | 2015年-2016年 | 一期工程为潜流湿地60亩，处理规模4万m³/d，表面流湿地280.64亩，河道走廊湿地186.72亩；二期工程为潜流湿地50亩，处理规模3万m³/d。 |
| 172 | 聊城市 | 徒骇河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 东阿县洛神湖人工湿地升级改造项目 | 2015-2016 | 建设潜流湿地27亩、表面流湿地15亩 |
| 173 | 滨州市 | 马颊河德州市控制单元 | 生态修复与保护 | 无棣县新海工业园人工湿地水质净化工程 | 2016-2017年 | 本湿地工程处理规模为20000m³/d，进水为新海工业园污水处理厂达标排水，进水水质COD≤60mg/L,氨氮≤8 mg/L,根据环保规划，出水水质达到地表水Ⅲ类标准，即COD≤20mg/L,氨氮≤1mg/L。项目采用潜流人工湿地组合工艺，工程内容主要包括土方调整，潜流人工湿地、表面流人工湿地及配套设施等 |
| 174 | 滨州市 | 小清河滨州市控制单元 | 生态修复与保护 | 清源污水处理厂配套湿地 | 2017-2018年 | 建设“潜流+表流”1.0万t/日人工湿地 |
| 175 | 滨州市 | 支脉河滨州市控制单元 | 生态修复与保护 | 陈户污水处理厂配套湿地 | 2016-2017年 | 建设“潜流+表流”1.5万t/日人工湿地 |
| 176 | 滨州市 | 支脉河滨州市控制单元 | 生态修复与保护 | 城市污水处理厂下游湿地（支脉河人工湿地一期项目） | 2016-2018年 | 在光大水务（博兴）有限公司入支脉河口东侧建设30亩无动力双布水强化潜流人工湿地，6000m2功能性表流湿地，处理能力2万t/日 |
| 177 | 滨州市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 邹平县长山镇污水处理厂人工湿地生态修复工程 | 2017-2018年 | 计划在长山镇污水处理厂东侧，建设潜流人工湿地，面积约80亩、河道约30km，通过建设生态保护岸坡、河道生态修复、种植水生植物等工程，构建人工湿地系统。 |
| 178 | 滨州市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 邹平县芽庄湖湿地生态恢复工程 | 2015-2018年 | 计划对邹平县青阳镇芽庄湖通过对水库加固，水生植被种植、湿地补水设施等工程进行生态修复。该工程设计日污水处理规模4万m3/d，采用“水平潜流+表面流”组合人工湿地处理系统，对上游漯河水及附近地表水、镇污水处理厂处理后的达标水进行净化处理，工程建成后将有效改善区域水环境质量，构建芽庄湖水系生态屏障。 |
| 179 | 滨州市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 邹平县明集镇污水处理厂人工湿地水质净化生态修复工程 | 2016-2017年 | 计划在明集镇污水处理厂南侧，建设潜流湿地75亩，表面流人工湿地30亩，共计105亩，污水处理总规模15000 m3/d，项目建成后有效改善、恢复河道周边的生态环境。 |
| 180 | 滨州市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 邹平县明集镇明湖人工湿地水质净化生态修复工程 | 2016-2018年 | 计划在明集镇明湖公园东侧，建设人工湿地水质净化生态修复工程，占地约100亩，对周边的柴家社区、兰芝里社区、解家社区、红星社区、四季花园等小区的生活污水进行深度处理的人工湿地项目。生活污水经引水渠至布水堰，均匀布水后进入人工湿地，处理后由集水堰出水，排入明湖稳定净化。项目建成后能有效收集周边小区的生活污水，并有效处理，补充明湖用水，项目建成后将有效改善区域水环境质量，实现水资源的循环利用。 |
| 181 | 滨州市 | 小清河淄博市控制单元 | 生态修复与保护 | 九户镇污水处理厂人工湿地生态修复工程 | 2017-2018年 | 计划在九户镇污水处理厂下游，建设河道人工湿地，河道总长6km，面积45亩，通过在河道种植水生植物等工程，构建人工湿地修复工程。 |
| 182 | 滨州市 | 小清河淄博市控制单元 | 水资源节约与集约利用 | 山东西王生态农业发展有限公司中水资源化利用项目 | 2016-2018年 | 计划在韩店镇西王生态园内建设人工湿地工程和废水深度处理工程。对韩店镇西王污水处理厂和邹平县城市污水处理厂的达标废水进行水质净化和中水回用。其中:废水深度处理将采用活性炭、离子交换、膜过滤等先进技术，使中水达到生产需要标准；人工湿地工程将采用“潜流+表流”工艺，项目设计产能日处理中水90000m3。 |
| 183 | 滨州市 | 支脉河滨州市控制单元 | 水污染源综合治理 | 陈户镇驻地小区环境综合治理项目 | 2017-2018年 | 建设小型污水处理设施、分散式潜流+表流湿地 |
| 184 | 菏泽市 | 东鱼河菏泽市控制单元 | 生态修复与保护 | 曹县团结河人工湿地项目 | 2016-2018年 | 7万吨/日，河道潜流+表流湿地。 |
| 185 | 菏泽市 | 东鱼河菏泽市控制单元 | 生态修复与保护 | 成武县乐成河人工湿地水质净化工程（二期 | 2016-2018年 | 生态滞留塘、流溢坝、多级表面流人工湿地、水质监测设施及其它配套设施 |
| 186 | 菏泽市 | 东鱼河菏泽市控制单元 | 生态修复与保护 | 单县嘉单河净水湿地项目 | 2016-2016年 | 污水处理规模8000m3/d;内容：生态滞留塘、跌水堰、植物栽植等,建设湿地285亩 |
| 187 | 菏泽市 | 东鱼河菏泽市控制单元 | 生态修复与保护 | 定陶南渠河大午集水闸上游2000米湿地治理项目 | 2016年6月-2017年6月 | 在南渠河大午集闸上游长度2000米、宽度80米的河流内实施潜流式湿地工程，采用潜流湿地+二级表面流人工湿地+生态净化塘工艺，充分利用自然条件，增加水面，在不同水深处种植挺水植物、浮叶植物和沉水植物。 |
| 188 | 菏泽市 | 东鱼河菏泽市控制单元 | 生态修复与保护 | 定陶新河人工湿地水质净化工程 | 2016年10月-2017年10月 | 总长15.1km河道走廊湿地、河道滞留塘和生态护坡及附属设施；湿地土方调整、植物种植及新建和改造蓄水节制闸等配套设施建设。规模35000m3/d |
| 189 | 菏泽市 | 洙赵新河菏泽市控制单元 | 生态修复与保护 | 高新区七里河人工湿地工程 | 2016-2018年 | 潜流湿地、沉水植物塘、表流湿地、溢流堰及湿地配套工程 |
| 190 | 菏泽市 | 洙赵新河菏泽市控制单元 | 生态修复与保护 | 菏泽市牡丹区七里河人工湿地工程 | 2016-2018 | 本项目工艺采用拦水设施+河道走廊湿地工艺，本湿地工程占地面积5400亩，主要包括拦水设施、土方调整及清淤、河道走廊湿地及新建水闸、新建橡胶坝等配套设施建，设新增水质检测设施 |
| 191 | 菏泽市 | 洙赵新河菏泽市控制单元 | 生态修复与保护 | 菏泽市洙水河人工湿地水质净化工程项目 | 2016-2018年 | 潜流湿地、沉水植物塘、表流湿地、溢流堰及湿地配套工程 |
| 192 | 菏泽市 | 洙赵新河菏泽市控制单元 | 生态修复与保护 | 巨野县老洙水河（董官屯）人工湿地工程 | 2016-2018 | 对巨野县第二污水处理厂出水做进一步净化，建设潜流湿地、沉水植物塘、表流湿地、溢流堰及湿地配套工程 |
| 193 | 菏泽市 | 洙赵新河菏泽市控制单元 | 生态修复与保护 | 鄄城县三支沟七路至箕山河段湿地项目 | 2016-2018年 | 工程主体工艺采用橡胶坝+河道滞留塘+表面流+潜流人工湿地+生态护坡，建设长6.5km、宽50米的人工湿地，处理出水水质情况为CODCr≤20mg/L、NH3-N≤1.0mg/L， |
| 194 | 菏泽市 | 东鱼河菏泽市控制单元 | 生态修复与保护 | 五里河人工湿地提升改造工程渔沃段二期 | 2016-2018年东明住建局 | 56000m3/d，拟建人工湿地占地面积约130亩，其中表面流人工湿地占地90亩，河道滞留塘占地40亩，生态护坡面积50800㎡ |
| 195 | 菏泽市 | 洙赵新河菏泽市控制单元 | 生态修复与保护 | 郓城县宋金河人工湿地水质净化工程项目 | 2016-2017年 | 占地69.2亩，建设潜流湿地、人工水草及人工浮岛 |
| 196 | 菏泽市 | 洙赵新河菏泽市控制单元 | 生态修复与保护 | 洙水河、洙赵新河“治用保”流域治理综合体工程 |  | 1.拟建40000吨/日工业园区污水处理厂（其中一期20000吨/日，中水回用规模10000吨/日）1处，对周边工业企业废水深度查出来的同时，可接纳周边生活污水，解决污水直排问题； 2.在拟建的污水处理厂下游建设潜流+多级表面流人工湿地水质净化工程。 |