山东海利丰清洁能源股份有限公司

海洋采油厂厂区基地地热资源利用工程

竣工环境保护验收意见

山东海利丰清洁能源股份有限公司于2020年9月3日组织相关人员成立验收小组，根据《山东海利丰清洁能源股份有限公司海洋采油厂厂区基地地热资源利用工程竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对山东海利丰清洁能源股份有限公司海洋采油厂厂区基地地热资源利用工程进行验收，验收监测报告编制单位和建设单位对于验收小组提出的问题进行了整改，经验收小组对验收监测报告和现场存在问题整改情况进行核对后，形成以下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东海利丰清洁能源股份有限公司海洋采油厂厂区基地地热资源利用工程，位于东营市仙河镇海洋采油厂现有厂区内。项目占地面积301平方米，总投资额1995.88万元，其中环保投资563.77万元，占总投资额的28%。项目主要建设热泵机房及相关配套设施用于满足生产工艺需求。项目建成后可达到供热面积8.98×104m2的能力。

- （二）项目建设及环保审批情况

2014年8月胜利油田检测评价研究有限公司编制完成了《胜利油田分公司海洋采油厂海洋采油厂厂区基地地热资源利用工程环境影响报告表》（建设单位现已变更为山东海利丰清洁能源股份有限公司），原东营市环境保护局（现东营市生态环境局）于2014年9月19日东环建审[2014]5061号《关于胜利油田分公司海洋采油厂海洋采油厂厂区基地地热资源利用工程环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表进行了批复，项目于2020年7月整改完成进行试运行，2020年7月起开始环保设施调试，并开展竣工环境保护自主验收工作，项目建设情况及环保设施调试时间在山东格林泰克环保技术服务有限公司网站进行了公示。

（三）投资情况

项目总投资1995.88万元，其中环保投资563.77万元，占总投资比例的28%。

（四）验收范围

本次验收范围为山东海利丰清洁能源股份有限公司海洋采油厂厂区基地地热资源利用工程。

二、工程变动情况

- 经验收期间现场实际勘察，与原环评相比，本项目热泵机房、生产井及回灌井建设地点发生变化，回灌井数量增加1口，板式换热器及泵类数量变动、预制保温管长度变动，排放污染物没有增加，本项目未导致防护距离内新增敏感点，未造成建设规模变化。项目规模不变，敏感目标不变，污染物没有增加。根据《建设项目环境保护管理条例》及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）内容，项目未构成重大变动，变动内容可纳入本次验收。

三、环境保护设施建设情况

1.废水

项目废水主要为软化设备排污水及职工生活污水。设备软化排污水通过市政污水管网排入仙河生活污水处理厂深度处理；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入仙河生活污水处理厂深度处理。

2.噪声

- 项目噪声来源主要为泵类等机械噪声，通过采取减振、消声、隔声、距离衰减等噪声控制措施降低噪声对外界环境的影响。

- 3.固体废物

本项目固废主要包括除砂器产生的少量泥砂、生活垃圾及施工期泥浆。生活垃圾交由环卫部门处理；地热水中泥砂较少，除砂器产生的泥砂量非常少，由环卫部门统一清运处理；施工期泥浆由胜利油田龙玺石油工程服务有限责任公司统一回收处理。

四、环境保护设施调试效果及环境影响情况

1、废水

2020年8月10日和8月11日监测期间，厂区排放污水中pH（无量纲）范围7.16～7.45，化学需氧量排放浓度为143～166mg/L，五日生化需氧量排放浓度为55.2～64.2mg/L，氨氮排放浓度为8.33～9.97mg/L，悬浮物排放浓度为38～62mg/L，总磷排放浓度为0.35～0.67mg/L，总氮排放浓度为22.5～26.9mg/L，石油类排放浓度为0.41～0.80mg/L，动植物油排放浓度为0.47～0.80mg/L，全盐量排放浓度为976～1205mg/L，均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准；换热器进口及换热器出口监测数值变化极小，因此采出水在运行过程中未受污染。

2、厂界噪声

验收监测期间，东、南、西、北厂界昼间噪声值在54.1～56.5dB（A）之间，夜间噪声值在45.8～48.1dB（A）之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

3、固体废物

本项目固废主要包括除砂器产生的少量泥砂、生活垃圾及施工期泥浆。生活垃圾交由环卫部门处理；地热水中泥砂较少，除砂器产生的泥砂量非常少，由环卫部门统一清运处理；施工期泥浆由胜利油田龙玺石油工程服务有限责任公司统一回收处理。

五、验收总体结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查情况，山东海利丰清洁能源股份有限公司遵守了环境影响评价制度，环境影响评价文件及批复等资料齐全，项目基本落实了环评批复中的各项环保要求，废水、噪声能够达标排放，固体废物处置合理，项目在环境保护方面符合竣工验收条件，验收组一致认为山东海利丰清洁能源股份有限公司海洋采油厂厂区基地地热资源利用工程可以通过竣工环境保护验收。

六、后续管理要求及建议

1、项目完成自行验收之后5日内需进行网上公示，公示期不少于20天。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

2、明确项目运行期间监测计划及落实，做好环保设施维护及运行管理记录，确保“三废”达标排放。

七、验收人员信息

| 验收组 |  | 姓名 | 单位 | 职务/ 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 宋振来 | 山东海利丰清洁能源股份有限公司 | 工程运营总监 |  |
| 成员 | 专家 | 桑玉全 | 山东胜安监测技术有限公司 | 高工 |  |
|  | 专家 | 马晓蕾 | 森诺科技有限公司 | 高工 |  |
|  | 环评报告编制单位 | 王涛 | 胜利油田检测评价研究有限公司 | 工程师 |  |
|  | 检测单位 | 彭际岳 | 山东捷润检测有限公司 | 工程师 |  |
|  | 验收监测报告编制单位 | 苏梦园 | 山东格林泰克环保技术服务有限公司 | 工程师 |  |

山东海利丰清洁能源股份有限公司

2020年09月03日